- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500套衣柜、橱柜建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳市集客家居有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马进忠 | 联系人 |  |  | 马进忠 |  |  |  |
| 通讯地址 | 胜利路与科技大道（濮瑞路）交叉口南100米第三濮清南西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13938300052 | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  | 457000 |  |
| 建设地点 | 胜利路与科技大道交叉口南100米第三濮清南西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 濮阳经济技术开发区经济发展局 | 项目代码 |  |  |  | 2019-410972-21-03-023481 |  |  |
| 占地面积 | 1000m2 | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | 木制家具制造C2110 |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投 资（万元） |  | 6.2 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 |  |  |  | 2019年08月 |  |  |
| 项目的内容及规模 一、项目由来 随着人民生活水平的提高，木制家具的需求越来越大。在这种市场条件下，濮阳市集客家居有限公司计划投资50万元，在濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路与科技大道交叉口南100米路西建设年产500套衣柜、橱柜建设项目。本项目地理位置见附图1。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正的相关内容，本项目所属行业为“十、家具制造业 27家具制造 其他”不涉及电镀或喷漆工艺，故可做成环境影响报告表。据此，濮阳市集客家居有限公司委托济源蓝天科技有限责任公司对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，按照有关环境影响评价技术导则的要求完成了环境影响评价报告表的编制。 二、工程概况 1、备案相符性分析 根据建设单位提供资料，项目实际建设内容与备案建设内容相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目实际建设内容与备案相符性分析一览表 序号; 项目; 备案内容; 实际建设情况; 相符性. 1; 建设地点; 濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路与科技大道交叉口南100米路西; 濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路与科技大道交叉口南100米路西; 相符. 2; 主要 建设内容; 总占地面积1200平方米，其中生产车间1座，办公室2间; 总占地面积1000平方米，其中生产车间1座，办公室2间; 总占地面积减少. 3; 生产规模; 年产500套衣柜、橱柜; 年产500套衣柜、橱柜; 相符. 4; 生产工艺; 原料（实木颗粒板）-下料-封边-排孔-组装-成品; 原料（实木颗粒板）-下料-封边-排孔-组装-成品; 基本 相符. 5; 主要设备; 下料机、封边机等; 精密锯、下料机、封边机、气泵、排钻; 基本 相符. 由上表可知，本项目实际建设内容与备案内容基本一致。 2、占地面积及主要构筑物 建设项目租用现有厂房1000 m2。项目主要构筑物为生产车间、办公室。项目主要建筑及其结构形式见表1-2： 表1-2 项目主要构筑物表 序号; 建筑物名称; 数量; 面积（m2）; 结构形式. 1; 生产车间; 1座; 800; 钢架. 2; 办公室; 2间; 200; 砖混. 3、产品方案 具体产品方案见下表1-3 表1-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 设计生产能力. 1; 衣柜; 根据客户需求定制; 500件/a. 2; 橱柜; 根据客户需求定制; 500件/a. 合计; /; 500套/a. 4、主要原辅材料、动力消耗及来源 本项目主要原料包括免漆板、封边胶、封边条、连接件等。根据计算并结合企业设计，本项目的主要原辅材料及能耗情况详见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 消耗量（单位）; 来 源; 备注. 1; 实木颗粒板; 4500张/年; 当地购买; 1.22m×2.44m，35kg/张. 2; 封边胶; 5吨/年; 当地购买; 袋装，25kg/袋. 3; 封边条; 800卷/年; 当地购买; 汽车运输. 4; 连接件; 0.8吨/年; 当地购买; 金属构件. 5; 电; 1.4万度/年; 市政电网; /. 6; 生活用水; 150 m3/a; 市政供水; /. 备注：所用原料不涉及甲醛。 项目主要原材料性质一览表见表1-5。 表1-5 项目主要原材料性质一览表 封边胶. 封边胶是一类专用于人造板材封边的胶粘剂，它是一种无溶剂的热塑性胶。本项目采用EVC(乙烯-氯乙烯共聚树脂)基料热熔胶，主体树脂对热熔胶性能影响很大，其微观结构决定了宏观的性能。EVC树脂中氯乙烯的含量(vc%含量)，共聚物的分子量及分子的支化度决定了树脂的性能。由于EVC树脂分子链上引入了氯乙烯单体，从而比聚乙烯树脂降低了结晶度，提高了柔韧性和耐冲击性。树脂中vc含量增加，树脂在寒冷状态下的韧性、耐冲击性、柔软性，耐应力开裂性、粘性、热密封性和反复弯曲性增加，胶接的剥离强度提高，橡胶弹性增大，但强度、硬度、融熔点和热变形温也随之下降。. 5、项目主要设备及辅助设备 项目主要设备见表1-6。 表1-6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 精密锯; 1台; 外购，裁板. 2; 全自动下料机; 2台; 外购，裁板. 3; 全自动封边机; 1台; 外购，封边. 4; 气泵; 1台; 外购，动力设施. 5; 排钻; 1台; 外购，钻孔. 6、公用辅工程 项目公辅工程内容见表1-7。 表1-7 项目公辅工程内容表 类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 辅助工程; 原料区; 存放购进原料; 设置在生产车间 内部. 成品区; 成品暂存. 公用工程; 供电; 1.4万度/年; 市政电网提供. 供水; 150 m3/a; 依托自备水井. 环保工程; 生活污水; 新建一座4m³化粪池; 经化粪池处理后通过污水管网排入濮阳市第二污水处理厂. 废气处理系统 （除尘系统）; 中央除尘系统; /. 生产固废; 固废暂存点; /. 生活垃圾; 垃圾桶收集; 由环卫部门定期清运. 7、配套服务设施 （1）给排水： 本项目用水主要为员工生活用水，采用雨污分流制，雨水经市政雨水管道回用，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入濮阳市第二污水处理厂深度处理。项目用水由当地市政供水管网提供，可满足项目用水需求。 （2）供电：项目用电由当地市政电网提供，可以满足用电要求。 8、项目劳动定员和工作制度 项目劳动定员10人，年工作300天，单班制，每天工作10小时。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用现有厂房建设。根据现场勘查，本项目基本上不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地的自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 濮阳市位于河南省的东北部，黄河下游北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁、菏泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市相倚，西部与河南省的安阳市相连，北部与河北省的邯郸市相连。地处北纬35°20′0″~36°12′23″，东经114°52′0″~116°5′4″之间，东西长125km，南北宽100km。全市土地面积4188km2，约占全省土地面积的2.57%，其中耕地面积24.62万ha。 濮阳经济技术产业集聚区位于濮阳市西北部，属于国家级经济技术开发区管辖，总面积为19.5km2。本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）黄河路与濮瑞路交叉口南500米路西，地理位置见附图1。 2、地形地貌 濮阳城区地处黄河下游冲击平原上，地形平坦开阔，地势自西南向东北略有倾斜，南北坡降为1/5000~1/6000，东西坡降为1/6000~1/8000，海拔高度为48~57m。 濮阳城区地貌类型比较简单，地表下15m范围内均为新近冲击的松散沉积物。根据地貌形态和成因，城区范围可分为三种工程地质单元，即黄河故道、古黄河漫滩、古黄河泛流平原工程地质区。 项目所在的濮阳经济技术产业集聚区位于濮阳市西部，系我国地貌第三级阶梯的中后部，海拔高度52~57m。大地构造属于华北地台，位于东濮凹陷之上。东濮凹陷形成过程中，在古生界基岩上，沉积了一套古生界以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层。 3、地质 濮阳城区地表均为第四纪冲击松散沉积物覆盖，主要土层为粉土、砂土及粘土。地层岩组类型单一，属简单场地。 集聚区属于黄河故道工程地质区，土质为粘性土（土层深19m以上）和沙层粘土（土层29m以下）。此区地基属中等压缩性，承载力为8~25t/m2。 濮阳市地处华北地震区南部，聊兰地震带中段，位于国家确定的冀鲁豫地震重点监视防御区之内。区内地质构造复杂，活动断裂发育，地震频度较高，全度较大。濮阳市及邻区基底断裂构造的频繁活动，常有地震波及。按国家地震局颁布的地震烈度区划图濮阳市域基本烈度分为6度、7度和8度区。集聚区地震烈度为7度。 4、气候气象 濮阳市位于中纬度地带，常年直接受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗，冬季干冷少雨雪，主导风向为南风。 根据多年观测资料，濮阳市主要气象特征见表2-1。 表2-1 濮阳市主要气象特征一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 出现时间. 1; 多年平均气温; ℃; 13.5; -. 2; 多年平均气压; hPa; 1010.8; -. 3; 多年平均风速; m/s; 2.2; -. 4; 多年平均降水量; mm; 476.5; -. 5; 多年平均相对湿度; %; 71; -. 6; 月平均日照时数; h; 162.9; -. 7; 历年极端最高气温; ℃; 41.0; 1986.07.14. 8; 历年极端最低气温; ℃; -20.7; 1971.12.28. 9; 历年定时最大风速; m/s; 16.0; 1972.06.11. 10; 最大一日降水量; mm; 183; 2000.07.05. 11; 历年最大积雪深度; cm; 22.0; 1975.01.01. 12; 历年最大冻土深度; cm; 41.0; 1967.01.06. 5、地表水资源 濮阳市以金堤河为界，分属两大流域，南为黄河流域、北为海河流域。其中，海河流域面积1830km2，涉及濮阳县（城关、清河头、柳屯）、市区、清丰县、南乐县，均为平原地区。濮阳市有三条主要河流，即金堤河、马颊河、卫河，其中马颊河、卫河属于海河流域，金堤河属于黄河流域。全市水资源总量约7.53亿m3，居河南省第14位。濮阳经济技术产业集聚区年均水资源总量为4800万m3，其中多年平均地表水资源总量约3000万m3（引黄水量），多年平均地下水资源总量约1800万m3。 金堤河是黄河下游的一条支流，是北金堤滞洪区的重要组成部分。金堤河发源于河南省滑县，流经河南、山东两省的6个县，纵穿北金堤滞洪区，在陶城铺险工上首经张庄闸控制入黄，干流全长158.6km，总流域面积5047km2。 卫河有两源，一出河南省新乡辉县市苏门山麓，一出河南省焦作市博爱县的皂角树村，两源于新乡县合河村西合流，在浚县淇门与淇水合流，在安阳县与洹水合流，在汤阴与汤水合流，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。合河以下干流长283公里，流经河南省新乡市、新乡县、汲县（今卫辉市）、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、濮阳市清丰县和南乐县，以及河北省魏县、大名县和山东省冠县，于河北省邯郸市馆陶县芦里乡徐万仓村处与漳河汇流后称卫运河，卫运河全长157 km，至四女寺枢纽又分成南运河和漳卫新河两支，南运河向北汇入子牙河，再入海河，全长309 km；漳卫新河向东于大河口入渤海，全长245 km。濮水河原名赵北沟，为马颊河的支流，1953年开挖，源于王助乡赵庄东地，流经皇甫、韩庄到胡村乡戚城屯入马颊河，全长20km，流域面积92.67km2，平时流量很小，约0.1~0.3m3/s。濮水河目前为濮阳市区的景观河。 距本项目较近的地表水体为濮水河，距离45m。 6、地下水资源 濮阳市地下水分为浅层地下水、中层地下水和深层地下水。地下水位埋深深浅不一，西部地下水埋深一般大于10m，东部埋深较浅为2~4m。根据含水层的结构及埋藏条件，可分为第四系孔潜水和层间孔隙水两种，地下水的径流条件较好，但其水位、水量等的动态变化，受大气降水和季节的影响较大，特别是人为因素的影响尤其大。由于天旱、降水偏少等因素使地下水位在逐年下降。 濮阳市集客家居有限公司厂区内所在区域地下水主要为孔隙潜水，主要含水层为6m以下的细沙及细沙含卵石层，流向为自西南向东北。洪水期（或蓄水补源时）地表水补给地下水，枯水期地下水补给地表水；黄河沿岸3km范围内，一般是黄河水补给地下水。 7、土壤类型及植被分布 土壤类型 濮阳城区地表均为第四纪冲击松散沉积物覆盖，主要土层为粉土、砂土及粘土。地层岩组类型单一，属简单场地。高新区属于黄河故道工程地质区，土质为粘性土（土层约19m以上）和沙层粘土（土层深约29m以下）。 濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土3个土类，9个亚类，15个土属，62个土种。潮土为主要土壤，占全市土地面积的97.2％，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。潮土表层呈灰黄色，土层深厚，熟化程度较高，土体疏松，沙黏适中，耕性良好，保水保肥，酸碱适度，肥力较高，适合栽种多种作物，是农业生产的理想土壤。风砂土有半固定风砂土和固定风砂土两个亚类，共占全市土地总面积的2.6％，主要分布在西北部黄河故道，华龙区、清丰县和南乐县的西部。风砂土养分含量少，理化性状差，漏水漏肥，不利耕作，但适宜植树造林，发展园艺业。碱土只有草甸碱土一个亚类，占全市土地面积的0.2％，主要分布在黄河背河洼地。碱土因碱性太强，一般农作物难以生长，改良后可种植水稻。 植被分布 境内生存植物除农作物外，尚有118科381属1200余种。其中，蕨类植物3科3属6种，裸子植物3科13属75种，被子植物112科365属1120余种，引进驯化植物达630种。全市植被组成成分丰富，孑遗、稀有植物较多，而以禾本科、豆科、菊科、蔷薇科、茄科、十字花科、百合科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石蒜科、玄参科、仙人掌科、毛莨科、苋科、石竹科、莎草科为主，多属暖温带植被。濮阳天然林木甚少，基本为人造林，主要分布在黄河故道及背河洼地。优质用材林树种主要有毛白杨、三倍体毛白杨、速生杨108、加拿大杨、枫杨、榆、柳、泡桐、椿、槐等。经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、葡萄、柿、山楂、核桃、花椒等。 濮阳地处冲积平原，是农业开发最早的地区之一。主要栽培植物为粮食作物，如小麦、玉米、水稻、红薯等，其中小麦种植面积和产量均在全省占有重要位置，为全国商品粮基地之一。蔬菜种类有12大类100多个品种，种植较多的有白菜、西红柿、葱、蒜、韭菜、辣椒、萝卜、黄瓜、茄子、马铃薯、豆角、姜、藕、菠菜、芥菜、冬瓜、南瓜等。近年引进蔬菜新品种20多个，如芥兰、西兰花、生菜、荷兰豆、木耳菜、苔菜、佛手瓜、金光西葫芦、樱桃番茄、甜椒等。 本次项目所在区域无国家重点保护植物种类。 8、野生动物 濮阳市野生动物中，兽类主要有野兔、狐狸、獾、鼠、黄鼬、刺猬等。据1997年调查结果，全市鸟类还有38种，主要有鹊、雀、燕、猫头鹰、啄木鸟、布谷、鸽子、画眉等；水生动物主要有蛙、蟾、鱼、虾；昆虫种类繁多，常见的有11目45科，害虫天敌有9目44科70种。 本次项目所在区域无国家重点保护动物种类。 相关规划： 1、濮阳市城市总体规划（2005~2020年） （1）城市性质：生态园林特色突出的国家级历史文化名城；豫东北地区区域中心城市；以石油化工工业为主导的综合性城市。 （2）濮阳主城区规划范围：包括中心城区（含马庄桥）、老城组团。其中老城组团濮阳县城通过行政区划调整为濮阳新，是濮阳国家历史文化名城的主要物质载体。 （3）濮阳市工业用地规划集中在4处，分别是濮西工业片区、北环工业片区、老城组团工业区、马庄桥组团工业区，重点发展濮西工业片区（濮阳高新技术产业开发区前身）。 按照濮阳市整体规划、市政基础设施共享的原则，规划考虑对老城组团的火电厂进行搬迁改造；按照化工工业集中设置的原则，规划考虑将老城区组团的化工厂和化肥厂向濮西工业片区内的化工工业区搬迁，改善城区环境。 濮西工业片区包括化工工业区和高新技术开发区。化工工业区位于南部，以三类工业用地为主，集中发展乙烯、合成氨和造纸产业。高新技术开发区位于北部，以二类工业用地为主，重点发展轻污染的精细化工和医药产业。 濮西工业片区重点发展资金密集型和技术密集型重大中型骨干项目，形成推动濮阳工业结构升级，提高工业化发展水平。 濮阳市集客家居有限公司年产500套衣柜、橱柜建设项目，位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路与科技大道交叉口南100米路西，属防护绿地，不在土地卫片执法范围。该租赁厂房为临时厂房，现企业已向皇甫街道办做出承诺，因土地或其他原因需要拆除该土地上的附属物时，无条件服从，详见附件4。 2、濮阳经济技术产业集聚区总体规划（2012～2020年） 濮阳高新技术产业开发区是河南省首批省级开发区，创建于1992年9月，位于濮阳市西北城区，是濮阳城市规划的工业区，总面积307平方公里。1997年被国家科委命名为全国首家“国家火炬计划生物化工产业基地”，总规划面积17.6平方公里；1997年9月经省政府批准设立高新区农业园区，2008年12月经省政府批准成立濮阳高新区工业园区，从而形成了“一区两园”的发展格局。2005年9月，经国家发改委审核，定名为河南濮阳经济开发区，是濮阳市“以工兴市”战略的重要基地和现代农业发展的示范区。 濮阳经济技术产业聚集区前身是濮阳高新技术产业开发区，2012年10月，濮阳经济技术产业集聚区规划调整方案获省政府批复，批复后的产业集聚区规划面积19.5平方公里，比原规划（17.6平方公里）向西、南方向扩展约2平方公里，规划范围为化工一路以西、濮西路以北、中原路以南、货栈路以东区域，主导产业为化工、装备制造、林纸林板，规划建设化工产业园、装备制造产业园、仓储物流园和高新技术产业园，依托中原乙烯、中原大化等龙头企业，延伸产品结构，拉长产业链条，发展相关产业，打造全市“石油化工、盐化工、煤化工”融合链接发展示范区。 1、调整后的集聚区发展规划主要概况 发展定位：全国重要的化工产业基地；中原经济区主要的特色装备制造业基地；三省交界地带最具竞争力的产业承接基地；河南省一流的新兴产业基地；濮阳及周边区域的研发与创新中心，濮阳重要的仓储物流基地。 总体发展目标：按照“三年打基础、五年出成效、十年成规模”的战略目标，逐步推进产业集聚区向高标准的都市工业园区转变。至2015年，将濮阳经济技术产业集聚区打造成全国重要化工产业基地，初步形成新兴产业和装备制造业产业集群。至2020年，产业集聚区形成生态环境优美、基础设施完善、产业配套齐全的集化工、装备制造、新兴产业、物流仓储和现代服务于一体的多功能现代化的生态经济技术产业集聚区，逐步形成中原经济区东北区域经济增长极。 主导产业：规划确定以化工和装备制造业为主导，积极鼓励发展新兴产业和物流仓储产业。 功能布局：规划确定空间布局结构为：“一心、两轴、六区、多节点”。“一心”指位于产业集聚区中北部，依托胜利路、龙慧大道交汇处集中布局的商业商务、行政办公、文化娱乐和公园绿地等设施，形成产业集聚区的产业服务中心。“两轴”是指沿胜利路的城市服务轴和沿濮瑞路的产业发展轴。 “六区”包括北部工业转型引导区、中部工业优化区、南部工业拓展区、产业综合服务区、物流仓储产业优化区和物流仓储产业拓展区。“多节点”指结合片区的发展形成多个服务节点。 基础设施规划：①供水规划：规划供水由区外第一水厂及第三水厂联合供给；②排水规划：集聚区污水进入濮阳市第二污水处理厂进行处理。现有一期规模为5万m3/d，远期规模为10万m3/d。规划新建污水泵站4座，以满足污水排放需求；③供热规划：规划采用集中供热模式，用热由区外东侧现状濮阳市热电厂、现状国电濮阳热电厂供应；④燃气规划：本次规划燃气气源以天然气为主，液化石油气为辅。 2、调整后的集聚区基础设施规划情况 （1）给水工程规划 濮阳市城市供水水源有黄河水、南水北调工程引丹水和地下水，供水水源的科学利用顺序是：优先利用当地表水（黄河水）和南水北调的水，地下水水源最好作为战略应急备用水源。 《河南省南水北调受水区供水配套工程规划（2007年11月）》规定，分配给濮阳市年均水量为11900万m3（日均32.6万m3/d）。中线工程规划2013年底通水，第一年分配流量为50%，以后每年增加10%。《濮阳市城市给水工程规划﹙2010～2020﹚》要求新建以南水北调引丹水作为水源的濮阳市第三水厂，第三水厂及其配水厂和配水管网总投资63900.34万元，濮阳市第三水厂水源来自南水北调中线工程鹤壁段淇县三里屯分水口，该水厂设计供水能力为32万m3/d，分两期建设，其中一期工程供水能力为16万m3/d， 2015年投入运营；二期工程供水能力为16万m3/d，预计2025年投入运营。 濮阳市第三水厂作为南水北调工程的对接水厂，其项目建设是国家南水北调工程重要组成部分。目前南水北调总干渠以及分水闸已经开工建设，分水闸至濮阳的输水管线已经开工建设。第三水厂供水区域为濮阳市区、开发区、中原区、马庄桥镇以及新增的濮阳经济技术产业聚集区、濮东产业集聚区和濮北新区，厂址在五一路以北、濮上路以西。 濮阳经济技术产业聚集区规划由濮阳市拟建的第三水厂供水，目前，濮阳经济技术产业聚集区规划范围内除建成区生活区居民生活用水由城市管网供水外，现有企业和濮阳经济技术产业聚集区内居民生活用水均濮阳经济技术产业聚集区集中供水，供水范围内的自备井全部关停。 （2）排水工程规划 濮阳经济技术产业聚集区排水体制为雨污分流制，污水管径在D300-D800之间，总长约8.7公里；雨水管径在D300-D1200之间，总长约17.5公里，雨水就近排入河道，污水汇集到濮阳市城市污水处理厂后排放。 目前，濮阳经济技术产业聚集区内无集中废水处理设施，濮阳经济技术产业聚集区建成区内工业废水经企业污水处理站处理达标后排入濮阳市第二污水处理厂，不直排于水体。 濮阳市第二污水处理厂规模为10万m3/d，分两期建设，其一期工程（5万m3/d）于2012年3月动工建设，于2013年3月获准试运行，2013年7月1日进行环境保护现场检查验收，并于当月通过环境保护验收；该污水处理厂主要处理濮阳经济技术产业集聚区等区域污水，主要工艺采用“预处理+一级处理+Gaia-AF/BAF+物化深度处理”的组合处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 根据调查，本企业所处区域现有企业外排废水已通过园区管网接入濮阳市第二污水处理厂，本次工程亦可接入。 （3）供热工程规划 濮阳经济技术产业聚集区规划采用濮阳市热电厂和国电濮阳热力有限公司供热，主要用于工业区蒸汽负荷用热和民用采暖负荷。濮阳市热电厂现有装机容量3×50MW，工业供汽能力260t/h，采暖供热能力210MW；国电濮阳热力有限公司现有装机容量2×200MW，工业供汽能力100t/h，采暖供热能力504MW。 远期濮阳市热电厂再增加一台50MW机组和新建2×200MW供热机组及锅炉，以保障热能的供给。 本项目位于濮阳国热热力有限公司热网覆盖范围内，已实现集中供热。 3、集中饮用水源地及其保护区域 濮阳市有2个地表水饮用水源保护区、3个地下水饮用水源保护区和1个在建的南水北调调水池。2013年濮阳市制定了地下水饮用水源地及保护区划分调整方案，根据《河南省濮阳市地下饮用水源地调整及保护区划分技术报告》，该报告未涉及地表水饮用水源，仅对濮阳市地下水源地及其保护范围进行了调整，调整内容如下： 一、沿西环线井群形成于1997年黄河断流时期，为满足当时濮阳市城市用水需求紧急开凿建成的。该井群地处于濮阳市城区和西部工业园区之间，距离西部工业区仅1Km，且西部工业区聚集大量化工企业，从保障城市居民饮水安全的角度来考虑，需关闭沿西环线井群。 二、中原油田基地水源地一、二级保护区仍然采用原有划分结果，对准保护区进行了调整，取消第八管理区井群（原皇甫井群）准保护区；第十一管理区井群、第十三管理区井群和基地中心管理区井群的准保护区由濮阳市全境调整为北范辉高速为界，南以老马颊河及马颊河与铁路交汇处为界，西以马颊河为界，东以106国道为界。 目前该调整方案已通过审批。濮阳市集中式饮用水源地概况如下： （1）中原油田彭楼地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流范县2号护堤站至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50m的陆域；输水管道两侧30m和输水明渠两侧50m的区域；彭楼水厂厂界外300m内的区域。 二级保护区：黄河干流范县2号护堤站至武祥屯村的小路、13号坝至16号坝的水域，以及一级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域；输水明渠一级保护区外两侧1000m的区域；彭楼水厂西厂界和北厂界一级保护区外1000m以及黄河大堤以内的陆域。 准保护区：黄河干流武祥屯村小路至马口村路口、16号坝17号坝的水域，以及二级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域。 准保护区距本项目最近距离约4.8km。 （2）西水坡地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流3号坝至10号的水域及黄河西岸生产堤外50m的陆域；渠村沉沙池的整个水域；沿环沉沙池道路外300m的陆域；输水明渠08号碑向南50m至濮一背13号碑向北50m内的水域和陆域；西水坡调节池古城墙南60m以北，濮耐公司西墙至前南旺、西关公路以东，新民街北100m以南，濮上路东90m以西的区域；输水管线两侧30m的区域。 二级保护区：黄河干流3号坝至43公里碑、10号坝至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50m的陆域；渠村沉沙池一级保护区外1000m、黄河大堤以内的区域；输水明渠一级保护区向外延伸1000m的区域；西水坡调节池古城墙南1000m以北、废弃窑厂路以东、御井街以西，红旗路以南的区域。 准保护区：黄河干流43公里碑至上游1000m，13号坝至下游100m的水域，以及二级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域（濮阳—新乡界碑处）。 准保护区距本项目最近距离约6km。 （3）中原油田基地地下水饮用水源保护区（共84眼井，调整后） 一级保护区：以水井为圆心，50m为半径的圆。 二级保护区：一级保护区边界向外延伸450m的外接多边形为边界的区域。 其中距离本项目最近的地下水源地为：濮阳市中原油田第八管理区饮用水源保护区和濮阳市中原油田第十一管理区饮用水源保护区。 濮阳市中原油田第八管理区饮用水源保护区调整后保护区仅设立一级、二级保护区，二级保护区边面积1.62km2，范围为林海花园东北角-太行村西500m-濮鹤高速-香格里拉路东700m-黄河西路； 濮阳市中原油田第十一管理区饮用水源保护区仅设立一级、二级保护区，二级保护区面积10.69 km2，二级保护区边界为金堤路-石化路-老马颊河-黄河路。 （4）李子园地下水饮用水源保护区（共23眼井） 一级保护区：开采井外围100m的区域。 二级保护区：一级保护区外400m的区域。 准保护区：除一、二级保护区外，西八里庄、王寨、马寨、西高城以南，毛寨、小山以北，东高城、老王庄、谷马羡、主布村、吕家海以西，西子岸、东柳村、后栾村以东的区域。 （5）在建南水北调调水池 一级保护区：南水北调调水池周围300m的范围内。 二级保护区：在一级保护区边界以外、调水池周围1000m范围内。项目厂址距离二级保护区边界最近距离为6.2km。 4、本项目与濮阳市城市集中饮用水源地保护规划相符性 根据《濮阳市城市集中饮用水源地保护规划》中饮用水地下水源保护区规定如下： 一级保护区：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其他有害物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建油库；禁止建墓地。 二级保护区：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。 准保护区：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）的污水进行灌溉，合理施用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 本项目位于高新技术开发区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区。根据2013年濮阳市对地下水饮用水源地及保护区划分的调整方案，关闭沿西环线地下水饮用水源保护区25眼水井，并对饮用水源准保护区范围进行明确界定。本项目不属于现有饮用水源保护区关于准保护区禁止建设的项目，项目符合《濮阳市城市集中饮用水源地保护规划》。本项目与濮阳市集中饮用水源地的位置关系见附图。 5、文物保护 濮阳居中原要冲，悠久的历史、激烈的争逐、灿烂的文化给这块大地留下了许多珍贵的文化遗产和名胜古迹。如“造字圣人”仓颉陵和仓颉庙，孔子讲学遗址“学堂岗圣庙”，被江泽民总书记称之为春秋时期的“联合国”——戚城遗址，濮阳历史地位的象征中心阁四牌楼，古代重型建筑的杰作濮阳八都坊，刘邓大军强渡黄河纪念碑。濮阳西水坡仰韶文化遗址发掘的“中华第一龙”，把中国龙的图腾向前推移了千余年。还有子路墓祠、回銮碑、普照寺大雄宝殿、文庙大成殿、二帝陵、蚩尤冢、长乐亭、宣房宫、南乐牌坊、龙虎福寿碑等。风景名胜区有国家4A级景区绿色庄园、濮上园和国家3A级景区世锦园，均以生态保护和休闲观赏为主题。中原绿色庄园是将自然景观和人工景点巧妙融合在一起的大型生态公园；位于市农业开发区的世锦园是河南省最大的鲜花生产基地。 据调查，本项目厂址周围1km范围内未发现地表文物古迹及重点文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 （1）环境质量达标区判定 本次评价选取2018年作为评价基准年，根据中国空气质量在线监测分析平台公布的空气质量监测数据，濮阳市基本污染物统计数据见表3-1。 表3-1 空气质量现状评价表 评价 因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. PM2.5; 年均值; 63; 60; 0.05; 不达标. PM10; 年均值; 102; 40; 1.55; 不达标. SO2; 年均值; 16; 70; 0; 达标. NO2; 年均值; 36; 35; 0.03; 不达标. O3; 8小时平均值; 117; 160; 0; 达标. CO; 24小时平均; 1.1 mg/m3; 10 mg/m3; 0; 达标. 2018年濮阳市环境空气中二氧化硫年均值、一氧化碳24小时平均值、O3 8小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值、PM10年均值、PM2.5年均值，均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05、1.72、0.08。项目所在区二氧化氮、PM10、PM2.5超标，因此判定为非达标区。经调查发现，项目区域PM10、PM2.5、NO2的主要超标原因是附近工地施工扬尘及机动车尾气造成。 - 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫政办〔2018〕14号及《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》濮政办〔2018〕8号等要求，通过进一步控制氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 - 补充监测污染物环境质量现状 为了解工程所在地区的环境质量现状，本次评价补充项目涉及特征因子非甲烷总烃环境质量现状，本项目位于河南省濮阳市经济技术产业集聚区。根据项目所在区域地理位置及周围敏感目标，结合场区平面布置及周边环境，项目委托河南光远环保科技有限公司对本项目厂址及厂址下风向500m进行监测，监测时间为2019年05月27日～2019年06月02日，监测结果如下表3-2所示。 表3-2 环境空气质量现状监测结果表 监测点位; 评价因子; 监测值 （mg/m3）; 评价标准; 标准值（mg/m3）; 超标率（%）; 达标 分析. 厂址; 非甲烷总烃; 1.15~1.162; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值; 2.0; 0; 达标. 厂址下风向500m; 非甲烷总烃; 1.03~1.42; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值; 2.0; 0; 达标. 由上表3-2可知，非甲烷总烃浓度小时均值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。 2.地表水环境质量现状调查与评价 本项目主要废水为生活污水，经化粪池预处理后通过市政污水管网进入濮阳市第二污水处理厂。本次评价引用《濮阳市卓昇源塑料制品有限公司年产1000吨塑料薄膜、30万个塑料堵塞项目》由河南光远环保科技有限公司于2018年07月07日-08日对濮阳市第二污水处理厂排污口上游500m处、濮阳市第二污水处理厂排污口处、濮阳市第二污水处理厂排污口下游500m处监测的数据，详见下表3-3。 表3-3 环境监测结果统计一览表 断面; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 标准; 超标率（%）; 标准指数 范围. 濮阳市第二污水处理厂排污口上游500m处; pH; 2018.07.07~2018.07.08; 7.57~7.61; 6-9; 0; 3.79~3.81. COD; 32~34; ≤30; 0; 1.07~1.13. 氨氮; 1.36~1.41; ≤1.5; 0; 0.907~0.940. 总磷; 0.23~0.24; ≤0.3; 0; 0.767~0.8. 濮阳市第二污水处理厂排污口处; pH; 2018.07.07~2018.07.08; 7.55~7.58; 6-9; 0; 3.78~3.79. COD; 38~39; ≤30; 0; 1.27~1.30. 氨氮; 1.52~1.55; ≤1.5; 0; 1.01~1.03. 总磷; 0.28~0.29; ≤0.3; 0; 0.933~0.967. 濮阳市第二污水处理厂排污口下游500m处; pH; 2018.07.07~2018.07.08; 7.57~7.59; 6-9; 0; 3.79~3.80. COD; 35~36; ≤30; 0; 1.17~1.20. 氨氮; 1.44~1.46; ≤1.5; 0; 0.960~0.973. 总磷; 0.25~0.27; ≤0.3; 0; 0.833~0.900. 对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，濮阳市第二污水排水口上游500m处、排污口处、下游500m处COD均有所超标，pH、氨氮、总磷、均值可满足标准要求，根据现场调查是由于上游接纳沿途工业、生活废水所致，水质不能满足Ⅳ类地表水标准。 3、声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，委托河南光远环保科技有限公司于2019年05月27日-2019年05月08日对项目区东、南、北厂界进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见表3-4。 表3-4 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB(A) 监测时间 监测点; 2019年05月27日; 2019年05月28日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 51.8; 46.4; 52.6; 48.8; 3类昼间：65， 夜间：55; 达标. 南厂界; 50.5; 44.2; 49.3; 45.7. 北厂界; 53.0; 47.9; 54.5; 49.3. 备注：项目西边界不具备检测条件。 由上表的监测结果可知，该项目厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65B(A)，夜间55dB(A)）。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，本项目东侧隔路为濮水河，南侧为林地，西侧为废弃养殖场，北侧为油龙汽车驾驶员培训学校。评价范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种。项目主要环境保护目标见下表3-5。 表3-5 环境空气保护目标及保护级别一览表 环境 要素; 保护对象; 坐标/m; 环境功能区; 相对 方位; 相对 距离; 人数; 保护级别. X; Y. 环境 空气; 社区卫生服务学院站; 3960271.02534165; 38586017.5687046; 二类; NW; 383m; 5; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级. 濮阳职业技术学院; 3960392.88833866; 38586061.0206322; 二类; NW; 456 m; 1600. 濮水河 管理所; 3959971.02799178; 38586514.0746618; 二类; E; 239m; 4. 皇甫办; 3960900.93560776; 38586515.263439; 二类; NE; 966m; 30. 后皇甫村; 3959483.82575552; 38585255.9121858; 二类; SW; 1006m; 3056. 前皇甫村; 3959054.20670708; 38585151.3518685; 二类; SW; 1356m; 2865. 地表水; 濮水河; /; Ⅳ类; E; 45 m; /; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅳ类. 声环境; 厂界四周; /; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1.环境空气 - SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3，令注明的除外） 区域 名称; 污染 因子; 标准限值; 执行标准. 年均值; 日均值; 小时均值. 项目所在区域; SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. CO; /; 4mg/m3; 10mg/m3. O3; /; 160（8小时均值）; 200. 非甲烷 总烃; /; /; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. - 2.声环境 - 声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中的3类区标准 表4-2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 类别; 等效声级dB(A). 昼间; 夜间. 3; 65; 55. - 3.地表水 - 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中的Ⅳ类标准 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH 外） 污染因子; pH; COD; 氨氮; 总磷. Ⅳ类; 6～9; 30; 1.5; 0.3. |
| --- | --- |
| 染 物 排 放 标 准 | - 噪声 - 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表4-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 废气 - 废气颗粒物浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值；非甲烷总烃浓度限值执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中的建议值。 表4-5 排放控制标准一览表 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 建议去除效率（%）; 无组织监控点浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; /; 1.0. 非甲烷总烃; 60; /; 60; 2.0. 3、废水 项目废水经市政污水管网进入濮阳市第二污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准且满足濮阳市第二污水处理厂收水标准。 表4-6 废水验收检测执行标准及限制 单位：mg/L 类别; pH; COD; 氨氮; 悬浮物. 废水; 6~9; 500; /; 400. 濮阳市第二污水处理厂收水标准; /; 350; 30; 200. 执行标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，同时满足濮阳市第二污水处理厂收水标准. 4、固体废物 一般工业固体废物排放执行（GB18598-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单中的有关规定；危险废物移送给有资质处理单位前，其在厂内收集、暂存及运输执行（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目工程分析及评价建设项目的排放总量建议值如下： 建议本项目污染物控制指标为： 厂区处理后 COD 0.040 t/a；NH3-N 0.003 t/a； 污水处理厂处理后 COD 0.0048t/a；NH3-N 0.0002t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程及产物环节简述 本项目租用现有厂房及办公设施，同时，本项目相关设备购进后可直接使用，因此本项目无施工期污染。 二、运行期生产工艺流程及产物环节简述 项目主要生产工艺见图1。 外购免漆板 下料 封边 排孔 组装 成品 废气、噪声、固废 废气 废气、噪声、固废 图1 项目工艺流程图 主要工艺说明： 1、购进原材料：本项目所用原料均为外购，包括免漆板、封边胶、封边条等。购进的原料存放在生产车间内部的原料储存区域。（因本项目所用木板均为免漆板，故不涉及热压粘接工艺和喷漆工艺）。 2、下料：根据产品要求，使用全自动下料机或精密锯将免漆板切割成一定规格，使用全自动下料机在板材上雕刻纹饰等。 3、封边：加工好的板材使用全自动封边机进行封边。本项目封边胶为固体，直接放入封边机内部加热融化，然后在板材边部上胶，再贴上封边条，加工好的板材进入下一步工序。 4、排孔：经过裁板、封边过的板材按照产品要求进行钻孔等，成为衣柜组装的各类零部件。 5、组装：各类生产好的零部件在生产车间内组装区进行组装，部分零部件经包装后直接寄出，组装好的成品经包装后由货车运送至客户。 主要污染工序： 一、施工期产污环节分析 本项目租用现有厂房及办公设施，同时，本项目相关设备购进后可直接使用，因此本项目无施工期污染。 二、营运期产污环节分析 本项目营运期的主要污染因子有：废水、废气、噪声、固体废弃物。 1、废水 废水主要是生活污水，经化粪池处理后经市政管网排入濮阳市第二污水处理厂。 2、废气 废气主要包括板材加工（下料、排孔）过程中的粉尘；封边过程中使用胶挥发出的少量非甲烷总烃有机废气。 3、噪声 主要有全自动下料机、精密锯、气泵、排钻噪声等，主要采取隔声、基础减震等措施。 4、固废 主要包括生产固废和生活垃圾。生产固废主要是生产过程产生的木材废边角料、回收粉尘、废包装材料以及定期更换下来的废灯管、废活性炭；生活垃圾由垃圾桶收集，定期由环卫工人清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 处理前 | 厂区处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度、产生速率 | 排放浓度、排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 营 运 期 | 有组织排放 | 下料排孔工序 | 粉尘 | 94.6mg/m³、0.473kg/h | 1.9 mg/m³、0.0095kg/h |
|  |  |  | 封边 | 非甲烷 总烃 | 35 mg/m³、0.075kg/h | 3.5mg/m³、0.0075kg/h |
|  |  | 无组织排放 | 下料排孔工序 | 粉尘 | 0.053kg/h、0.158t/a | 0.0105kg/h、0.0316t/a |
|  |  |  | 封边 | 非甲烷 总烃 | 0.0083kg/h、0.025t/a | 0.0083kg/h、0.025t/a |
| 水 污 染 物 | 营运期 |  | 生活 污水 (120 m3/a) | COD NH3-N | 500mg/L、0.060t/a 30 mg/L、0.0036t/a | 330mg/L、0.040t/a 25 mg/L、0.003t/a |
| 固 体 废 物 | 营运期 |  | 生产车间 | 废包装 袋等 | 0.05 t/a | 生产固废暂存场，定期由环卫工人清运 |
|  |  |  |  | 收集的 粉尘 | 1.39 t/a | 定期收集外售 |
|  |  |  |  | 废边角料 | 4.7 t/a | 定期收集外售 |
|  |  |  |  | 废灯管 | 1.6kg/a | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
|  |  |  |  | 废活性炭 | 180kg/a |  |
|  |  |  | 工人生活 | 生活垃圾 | 1.5 t/a | 垃圾桶收集，环卫工人定期清运 |
| 噪声 | 营运期 |  | 生产 设备 | 设备噪声 | 65-90（dB（A）） | 确保厂界噪声达标 |
| 主要生态影响： 项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。本项目租用现有厂房，无施工期污染。其东侧隔路为濮水河，南侧为林地，西侧为废废弃养殖场，北侧为油龙汽车驾驶员培训学校。营运期污染主要是生活污水、粉尘和设备噪声以及少量固废等，污染物经处理后，对生态造成的影响也较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期影响分析 本项目租用现有厂房及办公设施，同时，本项目相关设备购进后可直接使用，因此本项目无施工期污染。 营运期环境影响分析 项目在运行期间会在大气环境、水环境、声环境、固体废物方面对环境产生影响，下面就这些方面分别进行描述： 一、大气环境影响分析 营运期废气主要是板材加工（下料、排孔等）过程中的粉尘；封边过程中使用胶挥发出的少量非甲烷总烃有机废气。 （1）粉尘： 木材加工过程中下料、排孔过程均有粉尘产生。类比同类企业，项目在板材加工过程中，粉尘产生量约为原材料用量的1%，则板材加工产生的粉尘量为1.575t/a，产生速率为0.525kg/h。 项目拟安装中央除尘系统，生产设备下料机、排钻的产尘点均配套接口，下料机与排钻采取二次密闭。粉尘经配套接口管道收集，由除尘器集中处理，配套除尘系统为脉冲布袋除尘器（内部共有脉冲布袋8个），经处理后经1根15m高排气筒P1高空排放。项目中央除尘系统收集效率为90%，除尘的效率大于98%（本次评价除尘效率取98%），建议配套风机风量为5000m³/h。 则有组织颗粒物排放浓度为1.9mg/m3、排放速率为0.0095 kg/h，部分未经中央除尘收集，以无组织形式排放，排放量为0.158 t/a、排放速率为0.053 kg/h。 布袋除尘器除尘原理：含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外经排气筒高空排放。 此次评价要求板材加工车间定期清扫、洒水抑尘，下料机与排钻采取二次密闭。通过以上措施，80%无组织粉尘可沉降，即无组织排放量为0.0316t/a，排放速率为0.0105kg/h。根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求，项目应做到“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 （2）封边废气（非甲烷总烃） 封边工序采用EVC热熔胶，加热熔融温度在130~170℃，项目封边胶用量为5 t/a，类比同类企业项目（滑县王庄镇好家源家具厂年产1万套家具项目，该项目为环境影响评估项目，目前已备案），封边有机挥发成分非甲烷总烃产生量约为0.25 t/a，项目产生的废气非甲烷总烃经集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置（活性炭填充量为180kg/a）处理，处理效率为90%，然后通过1根15m高排气筒P2排放。风机风量为2000 m3/h。集气罩收集效率以90%计，经计算，全厂非甲烷总烃有组织排放量为：0.0225 t/a；全厂非甲烷总烃无组织排放量为：0.025 t/a。 光氧催化+活性炭处理原理为：有机气体进入到高效光解氧化模块的反应腔后，高能光束对有机气体进行分解氧化反应，使异味气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。未能有效去除的有机废气再经后道活性炭吸附装置吸附。 项目有机废气的产生及处理应按照《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(濮环攻坚办〔2019〕82号)的要求进行，本项目具体处理措施如下： A、EVC热熔胶，采用密封存储存放，存放区域采取三防措施，符合危化品相关规定； B、项目封边工序等均在密闭车间内进行，并设置有机废气收集处置系统，采用密闭式负压废气收集系统，废气总收集效率不低于90%，不得露天或敞开式作业； D、有机废气处理系统产生的废活性炭属于危废，按危险废物相关要求处置； E、应每年至少开展1次有机废气处理设施进出口监测和厂界无组织检测。监测委托有资质的第三方，监测指标包括非甲烷总烃，并核算处理效率； F、使用的热熔胶应通过中国环境标志产品认证。 表5-1 项目废气产生及排放情况表 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放标准. 产生量; 速率; 浓度; 排放量; 速率; 浓度; 速率; 浓度. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m³; kg/h; mg/m³. 下料、排孔 粉尘; 有组织; 1.418; 0.473; 94.6; 0.0284; 0.0095; 1.9; 3.5; 120. 无组织; 0.158; 0.053; /; 0.0316; 0.0105; /; /; 1.0. 封边非甲烷总烃; 有组织; 0.225; 0.075; 35; 0.0225; 0.0075; 3.5; /; 60. 无组织; 0.025; 0.0083; /; 0.025; 0.0083; /; /; 2.0. （3）废气排放达标性分析 有组织排放达标性分析： 根据表5-1可知，排气筒颗粒物排放浓度为1.9mg/m3、排放速率为0.0095 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值（120 mg/m3，3.5 kg/h）；排气筒非甲烷总烃排放浓度为3.5mg/m3、排放速率为0.0075 kg/h。非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中的建议值（60 mg/m3）。 无组织排放达标性分析： 项目板材下料、排孔产生的粉尘，部分未经中央除尘收集，此次评价要求板材加工车间定期清扫、洒水抑尘，下料机与排钻采取二次密闭。通过以上措施，80%无组织粉尘可沉降，即无组织排放量为0.0316t/a，排放速率为0.0105kg/h，颗粒物厂界无组织监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值（1.0 mg/m3）。 封边过程中，会挥发少量的有机废气，以无组织形式排放。封边非甲烷总烃排放量为0.025 t/a、排放速率为0.0083 kg/h，非甲烷总烃厂界无组织监控点浓度限值执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中的建议值（2.0 mg/m3）。 （4）大气环境影响预测结果及评价 ①预测模式 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 ②评价因子和评价标准 表5-2 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. TSP; 日平均; 900 μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）TSP日均浓度值的3倍. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值. ③预测因子和源强参数 根据本项目排放特点，选取的影响预测因子为TSP、非甲烷总烃，具体见下表5-3。 表5-3 本项目点源参数表 编号; 点源 名称; 排气筒高度; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速 /（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 1; 排气筒P1; 15; 0.3; 16.1; 20; 3000; 正常排放; 0.0095. 2; 排气筒P2; 15; 0.3; 10.7; 20; 3000; 正常排放; 0.0075. 表5-4 本项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 粉尘; 非甲烷总烃. 1; 生产车间; 40; 20; 0; 5.0; 3000; 正常排放; 0.0105; 0.0083. 表5-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.8. 最低环境温度/℃; -19.2. AERMET通用地表类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④估算模式结果 根据HJ2.2-2018推荐的大气估算模式计算下风向各点预测浓度，污染物估算模式浓度预测结果见下表5-6.1、5-6.2。 表5-6.1 估算模式预测污染物浓度扩散结果（有组织排放） 距源中心下风向距离D/m; 有组织排放（非甲烷总烃）; 有组织（颗粒物）. 下风向预测浓度C/（mg/m3）; 浓度占标率P/%; 下风向预测浓度C/（mg/m3）; 浓度占标率P/%. 100; 0.0007948; 0.04; 0.0004912; 0.05. 200; 0.0007047; 0.04; 0.0005572; 0.06. 300; 0.0005651; 0.03; 0.0005606; 0.06. 400; 0.0004127; 0.02; 0.000448; 0.05. 500; 0.0003092; 0.02; 0.0003512; 0.04. 600; 0.0002403; 0.01; 0.0002803; 0.03. 700; 0.0001929; 0.01; 0.0002289; 0.03. 800; 0.0001591; 0.01; 0.000191; 0.02. 900; 0.0001342; 0.01; 0.0001624; 0.02. 1000; 0.0001152; 0.01; 0.0001403; 0.02. 1100; 0.0001004; 0.01; 0.0001229; 0.01. 1200; 8.863×10-5; 0.00; 0.0001089; 0.01. 1300; 7.906×10-5; 0.00; 9.743×10-5; 0.01. 1400; 7.117×10-5; 0.00; 8.793×10-5; 0.01. 1500; 6.457×10-5; 0.00; 7.995×10-5; 0.01. 1600; 5.898×10-5; 0.00; 7.317×10-5; 0.01. 1700; 5.421×10-5; 0.00; 6.735×10-5; 0.01. 1800; 5.009×10-5; 0.00; 6.231×10-5; 0.01. 1900; 4.65×10-5; 0.00; 5.792×10-5; 0.01. 2000; 4.335×10-5; 0.00; 5.405×10-5; 0.01. 2100; 4.057×10-5; 0.00; 5.063×10-5; 0.01. 2200; 3.81×10-5; 0.00; 4.759×10-5; 0.01. 2300; 3.589×10-5; 0.00; 4.486×10-5; 0.00. 2400; 3.391×10-5; 0.00; 4.241×10-5; 0.00. 2500; 3.211×10-5; 0.00; 4.019×10-5; 0.00. 最大落地浓度; 77; 0.0008593; 0.04; /; /. 最大落地浓度; 243; /; /; 0.0005951; 0.07. 表5-6.2 估算模式预测污染物浓度扩散结果（无组织排放） 距源中心下风向距离D/m; 无组织排放（非甲烷总烃）; 无组织排放（粉尘）. 下风向预测浓度C/（mg/m3）; 浓度占标率P/%; 下风向预测浓度C/（mg/m3）; 浓度占标率P/%. 100; 0.006425; 0.32; 0.008128; 0.90. 200; 0.00225; 0.11; 0.002846; 0.32. 300; 0.001128; 0.06; 0.001427; 0.16. 400; 0.0006901; 0.03; 0.000873; 0.10. 500; 0.0004744; 0.02; 0.0006002; 0.07. 600; 0.0003503; 0.02; 0.0004432; 0.05. 700; 0.0002723; 0.01; 0.0003445; 0.04. 800; 0.0002198; 0.01; 0.000278; 0.03. 900; 0.0001824; 0.01; 0.0002308; 0.03. 1000; 0.0001549; 0.01; 0.0001959; 0.02. 1100; 0.0001338; 0.01; 0.0001692; 0.02. 1200; 0.0001172; 0.01; 0.0001483; 0.02. 1300; 0.0001039; 0.01; 0.0001315; 0.01. 1400; 9.307×10-5; 0.00; 0.0001177; 0.01. 1500; 8.409×10-5; 0.00; 0.0001064; 0.01. 1600; 7.655×10-5; 0.00; 9.684×10-5; 0.01. 1700; 7.014×10-5; 0.00; 8.873×10-5; 0.01. 1800; 6.464×10-5; 0.00; 8.177×10-5; 0.01. 1900; 5.987×10-5; 0.00; 7.574×10-5; 0.01. 2000; 5.571×10-5; 0.00; 7.047×10-5; 0.01. 2100; 5.204×10-5; 0.00; 6.583×10-5; 0.01. 2200; 4.879×10-5; 0.00; 6.173×10-5; 0.01. 2300; 4.59×10-5; 0.00; 5.806×10-5; 0.01. 2400; 4.331×10-5; 0.00; 5.478×10-5; 0.01. 2500; 4.097×10-5; 0.00; 5.183×10-5; 0.01. 最大落地浓度; 61m; 0.009164; 0.46; 0.01159; 1.29. 根据计算结果，本项目有组织、无组织排放的各污染物最大落地浓度均小于环境质量标准值，对环境空气影响不大。 本项目最大占标率PMax=1.29%，大于1%，小于10%，故本项目的评价等级为二级评价。结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定。二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算详见表5-7、5-8。 表5-7 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P1; 粉尘; 1.9; 0.0095; 0.0284. 2; P2; 非甲烷总烃; 3.5; 0.0075; 0.0225. 表5-8 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 未被收集的粉尘; TSP （颗粒物）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织 标准; 1.0; 0.0316. 2; 未被收集的有机废气; 非甲烷 总烃; 豫环攻坚办〔2017〕162号中的 建议值; 2.0; 0.025. 项目废气自行监测计划见表5-9。 表5-9 项目废气监测计划表 监测 点位; 监测 指标; 监测 频次; 执行排放标准. 排气筒P1; 粉尘; 每半年一次，每期连续2天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放浓度限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中的建议值. 排气筒P2; 非甲烷 总烃; 每半年一次，每期连续2天. 厂界; TSP、非甲烷总烃; 每半年一次，每期连续3天. 项目建设项目大气环境影响评价自查表见表5-10。 表5-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源☑. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 预测因子; 预测因子(TSP); 包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C本项目占标率≤100%□; C本项目占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 监测点位数（2）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护 距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOx：（/）t/a; 颗粒物：（0.06）t/a; VOCs： （0.0475）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，项目营运期产生的废气经采取合理有效处置措施后，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 综上所述，评价认为项目营运期的废气经采取合理有效处置措施后，均能够达标排放，对周围环境影响较小，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 （5）大气防护距离计算和卫生防护距离的计算 ①大气防护距离 根据本项目无组织源排放情况，评价根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018计算，本项目厂界外无超标点存在，无需设置大气环境防护距离。。 ②卫生防护距离的确定 卫生防护距离为产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离。项目卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）来进行计算，其计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——大气污染物可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放的大气污染物，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算项目的卫生防护距离，各参数取值见表5-11。 表5-11 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：1)工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类，无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 表5-12 卫生防护距离计算结果一览表 污染物; 卫生防护距离计算系数; 近五年平均风速（m/s）; 污染源kg/h; 标准浓度限值mg/m3; 卫生防护距离计算值m; 卫生防护距离m. A; B; C; D. 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.1; 0.0105; 0.9; 0.640; 50. 非甲烷总烃; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.1; 0.0083; 2.0; 0.187; 50. 根据项目无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃进行计算结果，经提级后，确定项目废气卫生防护距离是以污染面源车间为边界的100m范围，项目卫生防护距离范围内无环境敏感保护目标，可满足项目卫生防护距离要求，对周围大气环境影响较小。卫生防护距离包络图见附图5。 综上所述，项目营运期产生的废气对大气环境影响较小。 二、水环境影响分析 （1）生活污水 项目营运期新鲜水总用水量150 m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，为120 m3/a。生活污水水质为CODcr 500 mg/L、氨氮30 mg/L，污水中各污染物产生量为CODcr 0.060 t/a、氨氮0.0036 t/a。生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入濮阳市第二污水处理厂。化粪池经防渗处理，可有效防止废水渗漏，项目营运期产生的污水量见下表5-13，水平衡图见图2。 表5-13 水污染物产排情况一览表 排放量 （m³/a）; 污染物名称; 处理前产生情况; 厂区处理后; 污水处理厂处理后. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 120; COD; 500; 0.060; 330; 0.040; 40; 0.0048. NH3-N; 30; 0.0036; 25; 0.003; 2; 0.0002. 生活用水 化粪池 通过污水管网排入濮阳市第二污水处理厂 图2 项目水平衡图 单位：t/d 0.5 新鲜水 0.4 损耗0.1 三、声环境影响分析 本项目噪声源主要为精密锯、全自动下料机、全自动封边机、气泵等。噪声污染源强为65～90dB（A）。详见表5-14。 表5-14 项目主要噪声源 主要噪声源; 数量（台）; 噪声源强dB（A）; 治理措施; 治理后源强 dB（A）. 精密锯; 1; 70-90; 减振垫、墙体隔音; 50~70. 全自动下料机; 2; 75-90; 减振垫、墙体隔音; 55~70. 全自动封边机; 1; 65~75; 减振垫、隔声、墙体隔音; 45~50. 气泵; 1; 65-80; 减振、墙体隔音; 50~65. 排钻; 1; 70~90; 减振垫、墙体隔音; 50~70. （1）治理措施 本项目噪声源主要为精密锯、气泵、排钻等产生的设备噪声等，噪声污染源强为65～90dB（A），其中精密锯、全自动下料机、全自动封边机、排钻各设置减震垫1块（减振垫采用优质橡胶为材料，有圆形凹陷镂空、剪切瓦楞形。一般以剪切形受力为主，具有固有频率低、结构简单、使用方便），共计5块，每三个月更换1次。并放置在厂房内部来降低其噪声的污染。 - （2）影响分析 - 本项目设备噪声经过处理后，昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 故本项目在设备选型中，尽量选用国内技术先进的低噪声设备，并合理进行厂区总图布置，将主要高噪声源布设在生产场地中心，增大外环境与生产区之间的距离；并对设备采取降噪、隔音等措施，同时在场界四周加大绿化；加强管理，严格控制作息时间，严禁在夜间22:00-次日6:00进行作业。通过采取以上措施后，噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此对周围居民住户影响较小。 四、固体废物环境影响分析 项目营运期产生的主要固废是生产过程中产生的生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 生产固废包括废包装袋、收集的粉尘和废边角料。其中废包装袋为原料使用后的外包装袋，产生量约为0.05t/a；下料、排孔工序经中央除尘收集的粉尘约为1.39t/a；废边角料主要来自下料切割工序，产生量约为4.7 t/a，均属一般工业固废，需置于专门贮存场所收集存放，该场所应防雨、防风、防渗漏，不得混入生活垃圾，达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订中的要求，外售综合利用。 生产过程中有机废气处理装置中的废灯管以及废活性炭要定期更换，废灯管每半年更换一次，产生量极小，产生量分别约为1.6kg/a；活性炭每半年更换一次，产生量约为180kg/a建议暂存于危废暂存间，待达到一定数量，交有资质单位处置。 表5-15 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （千克/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废活 性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 180; 活性炭吸附装置; 固态; 有机废气; 有机废气; 6个月; 毒性; 委托有资质单位处置. 2; 废灯管; HW49其他废物; 900-044-49; 1.6; 光氧催化装置; 固态; 有机废气; 有机废气; 6个月; 毒性; 委托有资质单位处置. 评价建议建设单位设置一间1×5m2的临时固废堆放间，将废包装材料等收集后定期外售。贮存场地面采取混凝土硬化，位于密闭的料库内，可以做到防渗、防雨淋和防流失，满足堆场要求。 对于产生的废活性炭、废灯管，评价建议建设单位设置一间1×5m2的危废暂存间，按照《危险废物贮存污染标准》（GB18597-2001）的要求及河南省环保厅《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》规范建设，具体要求如下： 危险废物暂存间具体要求如下： A危险废物暂存间应按GB15562.6规定设置明显的警示标志，即暂存间门口要设置警示牌；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合规定的危险废物标签。 B危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 C作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 D危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 E必须定期对所贮存的危险废物包装窗口及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 F危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危险废物贮存设施应配备通讯电器、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 G危险废物暂存间地面要做耐腐蚀、防渗处理，严禁废润滑油在收集、转运、储存过程中发生撒漏现象。 H根据危险废物管理相关法规，为防止公司危险固废危害环境，将危险废物管理责任到人。 本项目所产生的固体废物均可得到妥善处理，在按照相关处置要求进行情况下，对人体健康不会造成危害，不会对周围环境造成二次污染。 危废贮存设施必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行设计、施工；各类固废分开存放；容器材质要满足强度要求；危废暂存间地面要用坚固、防渗材料建造，铺设2mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料，避免对环境造成二次污染；危废贮存设施按规定设置警示标志。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表5-16。 表5-16 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂 存间; 废活 性炭; HW49 其他废物; 900-041-49; 厂区 东侧; 5 m2; 袋装; 500 kg; 6个月. 2; 危废暂 存间; 废灯管; HW49 其他废物; 900-044-49; 厂区 东侧; 5 m2; 袋装; 500 kg; 6个月. （2）生活垃圾 项目营运期职工生活垃圾平均每人0.5 kg/d计，年产生量为1.5 t。生活垃圾由项目所在地环卫部门定期清运，实行无害化处理。固体废弃物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定处理处置。 （3）影响分析 生产废料进行临时存放，并定期由环卫工人清运；生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫工人拉走处理，采取以上措施后，本项目运营期对周围环境影响较小。 五、产业政策相符性及选址可行性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）（发改委〔2013〕第21号）中规定，濮阳市集客家居有限公司年产500套衣柜、橱柜建设项目不属于“淘汰类”和“限制类”，符合国家产业政策的要求。 该项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路与科技大道交叉口南100米路西，占地面积1000m2，项目年产500套衣柜、橱柜，该厂房为临时厂房，现企业已向皇甫街道办做出承诺，因土地或其他原因需要拆除该土地上的附属物时，无条件服从，详见附件4。 经现场踏勘，本项目东侧隔路为濮水河，南侧为林地，西侧为废废弃养殖场，北侧为油龙汽车驾驶员培训学校。根据项目环境影响分析结果，项目运营期不会对周围环境产生明显影响。 因此，本项目建成投入运营后，不会对周围环境产生明显影响，项目选址可行。 六、平面布局合理性分析 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路与科技大道交叉口南100米路西，交通便利，为原材料运输及产品物流输送提供了便利条件。 本项目各个工序均位于车间内，项目生产工序相互衔接紧密，同时减少了物料运输距离和半成品的运输距离，可有效提高工作效率。 生产工序位于厂区中南部北侧，成品仓库位于厂区北侧，避免了生产活动对北侧驾校产生的影响。因此，本项目的平面布局是合理的。 七、环境保护“三同时”验收一览表 本项目环境保护“三同时”验收情况见表5-17。 表5-17 环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 验收内容; 验收执行标准. 废气; 下料排孔粉尘; 1套中央除尘器+1根15m高排气筒; 1套中央除尘器+1根15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 封边废气; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中的建议值. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后，通过市政管网进入濮阳市第二污水处理厂; 1座4m³化粪池; 濮阳市第二污水处理厂收水水质要求. 噪声; 生产设备 噪声; 减震垫、厂房隔音; 等效连续A声级; 项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值要求. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一处理; 由环卫部门定期 清运; 一般工业固体废物排放执行（GB18598-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单中的有关规定. 废包装袋; 设置一般固废暂存间，收集后定期外售; 1座5m2一般固废 暂存间. 收集的粉尘. 废边角料. 废灯管; 设置危废暂存间，收集后定期交有资质单位处置; 5m2危废暂存间1间，定期交有资质单位处置; 执行（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单要求。. 废活性炭. 表5-18 运行期环境监测计划一览表 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 控制目标. 废气; 排气筒; 非甲烷总烃; 每年1次，每期连续3天; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中的建议值. 噪声; 四周厂界; 等效声级; 每年1次，每期连续2天，昼间各1次; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 八、环保投资分析 项目投资共计100万元，环保投资为6.2万元，占总投资额的6.2%，环保投资一览表见表5-19。 表5-19 环保投资一览表 类别; 环保设施名称; 数量、大小; 投资（万元）. 废气治理; 1套中央除尘器+1根15m高 排气筒; 1套; 2. UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 1套; 3. 废水治理; 新建化粪池; 1座，4m3; /. 噪声治理; 减震垫、厂房隔声; /; 0.5. 固废治理; 生产固废储存场; 1座，5m2; 0.3. 危废暂存间; 1座，5m2; 0.2. 生活垃圾收集桶; 2个; 0.2. 合计; 6.2.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 营运期 | 下料排孔 | 粉尘 | 1套中央除尘器+1根15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 封边工段 | 非甲烷 总烃 | 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水 | COD、NH3-N | 化粪池预处理 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 营运期 | 生产车间 | 废包装袋等 | 堆放在生产固废 暂存点 | 定期收集外售 |
|  |  |  | 收集的粉尘 |  |  |
|  |  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间 | 定期交有资质单位处置 |
|  |  |  | 废灯管 |  |  |
|  |  | 办公区 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集 | 由环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 营运期 | 设备 | 精密锯、下料机、排钻等设备噪声 | 减震、隔声等 | 达到《工业厂界环境噪声噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路与科技大道交叉口南100米路西，该区域人类活动频繁，因而无珍稀动植物，周围均为人工生态系统，故项目建设对周围生态影响不大。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 濮阳市集客家居有限公司计划投资100万元，在濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路与科技大道交叉口南100米路西新建年产500套衣柜、橱柜建设项目。本项目租用现有厂房，主要的建设内容有：生产车间、办公室等。主要设备有精密锯1台、下料机2台、封边机1台等，项目主要生产工艺包括购料、裁板、封边、钻孔、组装等。 2、项目产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）（发改委〔2013〕第21号）中规定，濮阳市集客家居有限公司年产500套衣柜、橱柜建设项目不属于“淘汰类”和“限制类”，符合国家产业政策的要求。 3、环境质量状况评价结论 （1）环境空气 本项目所在区域二氧化硫年均值、一氧化碳24小时平均值、O3 8小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮年均值、PM10年均值、PM2.5年均值，均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.05、1.72、0.08。项目所在区二氧化氮、PM10、PM2.5超标，非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃一次最高容许浓度推荐值2.0mg/m3的要求。 （2）地表水环境质量现状 对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，濮阳市第二污水排水口上游500m处、排污口处、下游500m处COD均有所超标，pH、氨氮、总磷、均值可满足标准要求，根据现场调查是上游接纳沿途工业、生活废水所致，水质不能满足Ⅳ类地表水标准。 （3）声环境质量现状 本项目厂界东、南、北侧昼间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 本项目租用现有厂房，因此不存在施工期污染。 （2）营运期环境影响分析结论 ①废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入濮阳市第二污水处理厂，因而废水对周围环境影响较小。 ②废气 A、粉尘 本项目下料排孔粉尘经集气罩收集，中央除尘系统处理后，通过1根15m高排气筒高空排放，因而粉尘对环境的影响较小。 B、封边废气（非甲烷总烃） 封边废气经过UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理（处理效率为90%），通过1根15m高排气筒排放，非甲烷总烃产生量较小，对环境影响较小。 ③噪声 评价要求尽量采用低噪声设备，对高噪声设备安装减震设施，通过这些措施可以使噪声达标，对周围环境的影响不大。 ④固体废弃物 本项目废包装袋、收集的粉尘、废边角料暂存在生产固废储存场地，定期收集外售。定期更换的废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。生活垃圾由垃圾桶收集后交换位部门定期拉走处理。 5、总量控制 （（1）水污染污染物 本项目所产生的废水经化粪池预处理后通过污水管网排入濮阳市第二污水处理厂进行深度处理。 建议本项目污染物控制指标为： 厂区处理后 COD 0.040 t/a；NH3-N 0.003 t/a； 污水处理厂处理后 COD 0.0048t/a；NH3-N 0.0002t/a。 （2）大气污染物： 本项目大气污染物排放量为SO2：0 t/a、NOx：0 t/a。 （3）固体废物 本项目废包装袋、收集的粉尘、废边角料暂存在生产固废储存场地，定期收集外售；清运定期更换的废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。生活垃圾由垃圾桶收集后交换位部门定期拉走处理，固体废弃物排放总量为0。 8、综合评论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目基本符合达标排放和总量控制要求，只要在营运过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目新建完成后，对周围环境的影响较小。综上所述，在达到本环评要求的前提下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （2）加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，减少对环境的影响。 （3）企业应加强环保设施的日常管理，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。

- 预审意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表附有以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 经济开发区集聚区用地规划图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目周边示意图 附图5 卫生防护距离包络图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 租赁协议 附件4 承诺书 附件5 检测报告 附件6 执行标准的函 附件7 承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价