# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 濮阳市长江机械配件有限公司年产10000只金属配件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳市长江机械配件有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李建月 |  |  | 联系人 | 李永军 |  |
| 通讯地址 | 濮阳市濮阳经济技术产业集聚区濮阳市黄河路西段创业中心院内 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13525633353 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳市濮阳经济技术产业集聚区濮阳市黄河路西段创业中心院内 |  |  |  |  |  |
| 立项备案 部门 | 濮阳经济技术开发区经济发展局 |  |  | 项目代码 | 2019-410972-33-03-025403 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3512石油钻采专用设备制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 840 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 17 | 其中：环保投资(万元) |  | 5.5 | 环保投资占总投资比例 | 32.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年8月 |  |
| 工程内容及规模 - 1、项目背景 随着国内外各大油田不断加大开采力度，导致石油钻采及石油开采配套产品供不应求。濮阳市长江机械配件有限公司抓住了这一契机，立足中原油田及周边胜利油田、大港油田、辽河油田、南阳油田等石油天然气钻采的实际需要，决定投资建设钻采设备项目。濮阳市长江机械配件有限公司拟投资17万元在濮阳市经济技术产业集聚区建设年产10000只金属配件项目。经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），本项目不在淘汰类和限制类之列，属于允许类项目，符合国家产业政策。濮阳经济技术开发区经济发展局已经同意备案，项目备案确认书见附件二。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目建设期、营运期应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部44号令，2018年4月修改版）规定，年产10000只金属配件项目属于“70、专用设备制造及维修，其他（仅组装的除外）”，所以本项目应编制环境影响报告表。受濮阳市长江机械配件有限公司委托，时代盛华科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，在现场踏勘、收集有关资料的基础上编制了本项目的环境影响报告表。根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》，本项目属于Ⅳ类建设项目，根据导则要求Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 濮阳市长江机械配件有限公司年产10000只金属配件项目. 建设单位; 濮阳市长江机械配件有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 6人. 工作制度; 8小时/天，年生产300天. 产业特征; 投资额（万元）; 17. 环保投资（万元）; 5.5. 产业类别; 第二产业. 行业类别; C3512 石油钻采专用设备制造. 产业结构调整类别; 其他产业. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省. 县（市）; 濮阳市经济技术开发区. 是否在产业集聚区 或专业园区; 是. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目废水主要为员工产生的生活污水，进入厂区化粪池处理后，通过管道排入市政管网，由濮阳市第二污水处理厂处理达标后外排。. 本项目污染因子; ①废水：主要为员工生活产生的生活污水； ②噪声：主要为机械设备运行时产生的机械噪声； ③固废：主要为生产过程中产生的废边角料、金属碎渣、废润滑油、废切削液以及厂区工作人员产生的生活垃圾等。. 2、项目地理位置及周边环境关系 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区濮阳市黄河路西段创业中心院内，租用濮阳市九丰科技开发有限公司的厂房，项目北侧是濮阳市龙大无纺布有限公司，项目西侧是濮阳市中药厂和濮阳市大豆磷脂厂，项目厂区东侧是河南华峰制药有限公司和濮阳风湿病医院，周边环境示意图见下图1，项目地理位置及周边环境概况图见附图一、二、三。 创业中心 本项目 濮阳风湿病医院 河南华峰制药 濮阳市中药厂 濮阳市大豆磷脂厂 建业壹号城邦 韩家庄村 昌盛路 化 工 中 路 兴濮路 612m 652m 574m 93m 濮水河 641m 龙大无纺布 上海海吉雅涂料 濮阳仲亿药业 黄河路 安康苑 图1 项目周边环境示意图 3、项目主要建设内容 本项目租用濮阳市九丰科技开发有限公司厂房，车间配置水电均正常。本项目占地面积为840平方米，主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容 序号; 建筑名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 840m2，一层，内设办公区（2层）60m2、库房50m2; 租用濮阳市九丰科技开发有限公司厂房. 公用工程; 供电; 依托厂区现有设施. 供水; 依托厂区现有设施. 废水; 废水：员工生活污水排入化粪池处理后，经市政管网排入濮阳市第二污水处理厂处理后排放. 固废; 一般固废堆场50m2，危废暂存间5m2. 4、项目原辅材料 本项目主要原辅材料有圆钢、无缝管、钢板和切削液等，具体用量见下表。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 年消耗量; 厂内储存量; 储存方式. 原料; 圆钢; 吨; 10; 2; 外购，储存在原料堆场. 无缝管; 吨; 10; 2; 外购，储存在原料堆场. 钢板; 吨; 1; 1; 外购，储存在原料堆场. 辅料; 切削液; 千克; 200; 40; 外购，桶装液体，20kg/桶. 润滑油; 千克; 10; 10; 外购，桶装液体，10kg/桶. 能源; 水; 吨; 350; /; 依托厂区现有设施. 电; 万千万时; 2; /; 依托厂区现有设施. 5、主要生产及辅助设备 项目主要生产设备如下： 表4 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 钻床; Z5163B; 1. 2; 锯床; GD4235; 1. 3; 数控金属带锯床; GZK4232C; 1. 4; 数控铣床; VBZ900CNC; 1. 5; 普通车床; CD6140A; 1. 6; CA6140A; 1. 7; 数控车床; CKA6163; 3. 8; CK6163; 1. 9; CQK6150; 2. 10; 行吊; /; 1. 经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《产业结构调整目录（2011年本）（2013修正）》等相关文件，本项目所用设备均不属于限制类或淘汰类。 6、产品方案 本项目生产产品方案见下表5。 表5 项目产品方案 序号; 名称; 产能. 1; 上下法兰; 10000只/年. 7、辅助工程 （1）给水 本项目给水依托创业中心已有供水管网，项目用水主要为生活用水和生产用水。 本项目劳动定员6人，员工用水取50L/人·d。项目年生产300天，则项目生活用水量为0.3m3/d、90m3/a。 本项目生产用水主要是配制切削液用水，使用水量为0.9m3/a，无生产废水产生。 （2）排水 本项目排放废水主要为生活污水，生活污水排放系数按0.8计，故项目废水总排放量为72m3/a（折合0.24m3/d），生活污水经化粪池预处理后排入开发区市政污水管网，送至濮阳市第二污水处理厂进一步处理。 （3）供电 本项目租用原濮阳市九丰科技开发有限公司厂房进行生产，利用创业中心原有供电系统进行供电，不需要增加新的供电设施。 8、人员、工作制度、年时基数 劳动定员6人，施行一班制，每天工作8小时，年工作300天，不在厂区食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用原濮阳市九丰科技开发有限公司厂房进行生产，濮阳市九丰科技开发有限公司只建设了厂房，没有进行生产，没有环评手续，原厂房为濮阳市大通机泵有限公司钢材下料车间，与本项目同属于机械加工车间，无现有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

- 1、地理位置 濮阳市位于河南省的东北部，黄河下游冲积平原北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁、菏泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市相倚，西部与河南省的安阳市，北部与河北省的邯郸市相连。地处北纬35°45′41″-36°12′23″，东经114°52′0″-116°5′4″之间，东西长125km，南北宽100km。全市土地面积4188km2，约占全省土地面积的2.57%，其中耕地面积24.62万公顷。 濮阳经济技术产业集聚区位于濮阳市西部，范围东至化工一路、西至货栈路、南至濮西路、北至中原路，规划面积19.5平方公司。主导产业为化工和装备制造。 - 2、地形地貌 濮阳市城区地处黄河下游第四纪冲积平原，地形平坦开阔，地势自西南向东北略有倾斜，南北坡降为1/5000-1/6000，东西坡降为1/6000-1/8000，海拔高度为48-57m。地层结构简单，第一层为粉质粘土，压缩性高，强度稍低；第二层为粉砂，强度较高，工程性能较好，地基属稳定地基；地基承载力在-4-12米为100-150KPa，-12-26米为160-200KPa，适合工程建设需要。 濮阳城区地貌类型比较简单，地表水15m范围内均为新近冲击的松散沉积物。根据地貌形态和成因，城区范围可分为三种工程地质单元，即黄河故道、古黄河漫滩、古黄河泛流平原工程地质区。 项目所在的濮阳经济技术产业集聚区位于濮阳市西部，系我国地貌第三级阶梯的中后部，海拔高度52~57m。大地构造属于华北地台，位于东濮凹陷之上。东濮凹陷形成过程中，在古生界基岩上，沉积了一套古生界以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层。 - 3、地质特征 濮阳城区地表均为第四纪冲击松散沉积物覆盖，主要土层为粉土、砂土及粘土。地层岩组类型单一，属简单场地。 集聚区属于黄河故道工程地质区，土质为粘性土（土层深19m以上）和沙层粘土（土层29m以下）。此区地基属中等压缩性，承载力为8~25t/m。 濮阳市地处华北地震区南部，聊兰地震带中段，位于国家确定的冀鲁豫地震重点监视防御区之内。区内地质构造复杂，活动断裂发育，地震频度较高，全度较大。濮阳市及邻区基底断裂构造的频繁活动，常有地震波及。按国家地震局颁布的地震烈度区划图濮阳市域基本烈度分为6度、7度和8度区。集聚区地震烈度为7度。 4、气象气候 濮阳市位于中纬度地带，常年受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候。特点是四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪。年平均气温为13.5℃，年平均无霜期为215d，年平均蒸发量1944mm，年平均日照时数2545h，年太阳辐射总量118kcal/cm2，年平均降水量476.5mm，常年主导风向是南风，次主导风向为北风，夏季多南风，冬季多北风，其次为东南风，年均风速为2.1m/s，年均相对湿度71%。区内最低极端气温-20.7℃，最高极端气温42.2℃；日最大降水量为183mm；历年最大降雪深度22.0cm，最大冻土厚41.0cm。 5、水文 1、地表水 濮阳境内有河流97条，多为中小河流，分属于黄河、海河两大水系。过境河主要有黄河、金堤河和卫河。另外，较大的河流还有天然文岩渠、马颊河、潴龙河、徒骇河等。 黄河在濮阳市境内长167.5km，流向自西南向东北，距市区最近距离约为35km，是濮阳市唯一可利用的地表水源，也是马颊河、金堤河两河的水源。濮阳市区间集水面积为558km，根据统计资料：黄河多年平均水位60.12m，最高水位63.77m，最低水位58.17m。多年平均流量为1380m3/s，最大流量为17900m3/s，最小断流。多年平均径流量436.6亿m3，多年平均含沙量27kg/m3，最大含沙量405kg/m3。 卫河 源于太行山南麓的山西省睦川县(一说源于辉县百泉)，自安阳市内黄县南善村北入濮阳市，流经清丰、南乐两县，于南乐县西崇町村东出境，入河北省再至山东临清入运河，境内流长29.4km，流域面积380km2。 金堤河 为引黄蓄水和引黄补水河流，源于新乡县荆张庄排水沟口，于台前县张庄闸入黄河，在濮阳市境内长131km，流域面积1270km2，濮阳段过水能力为206m3/s，多年平均径流量为5.26m3/s，多年最大年径流量为7.047亿m3，多年平均径流量为1.66亿m3，最高水位为52.84m，每年都有干枯的现象。 马颊河 发源于濮阳城关南金堤河闸首，经濮阳县城东关，向北经清丰、南乐进入山东，于山东埕口入渤海海湾，属海河水系。在濮阳市境内长62.3km，为排涝灌溉两用河。据南乐水文站多年观测资料：多年最大径流量为92m3/s，最小断流，平均流量为2.08亿m3/s，多年最大年径流量为3.211亿m3，最小径流量为0.0016亿m3，平均为0.34亿m3。 濮水河 原名赵北沟，为马颊河的支流，1953年开挖，源于王助乡赵庄东地，流经皇甫、韩庄到胡村乡戚城屯入马颊河，全长20km，流域面积92.67km2，平时流量很小，约0.1~0.3m3/s。濮水河目前为濮阳市区的景观河。 本项目废水经厂内化粪池处理后，再经市政管网进入濮阳第二污水处理厂处理。目前，濮阳第二污水处理厂排水经管网排至第三濮清南干渠后，由顺河沟汇入马颊河。 2、地下水 濮阳市地下水属于松散岩类孔隙水，总体流向是由西南向东北，结合地层划分，按其埋藏条件及水动力特征，可分为深层承压含水组、浅层承压含水组及潜水含水组，浅层承压含水组和潜水含水组是濮阳市供水利用对象。浅层地下水含水层系统为第四系晚更新统（Q3）和全新统（Q4）黄河冲击松散地层，包含潜水含水层系统（Q4）和浅层承压含水层系统（Q3）。区内浅层承压含水岩组的分布，受区域新构造控制，大致呈NE40℃方向分布。含水层岩性为粉细砂、中细砂。潜水含水层与浅层承压含水层之间分布一层由亚砂土、亚粘土组成的弱透析水层，厚4～20m，局部缺失形成“天窗”，两含水层系统之间水力联系密切，共同组成浅层地下水系统。由于黄河多次泛滥和改道，不同时期的古河道叠加出现，古河道与古河间带相间分布，含水砂层粒度和厚度在空间上存在差异，含水层富水性变化较大，单井涌水量500～4000m3/d。西部地下水埋深一般大于10m，东部埋深较浅，为2～4m。 根据《河南省濮阳市饮用水水源保护区划分技术报告》（2007年9月），濮阳市饮用水源保护区有中原油田彭楼地表水饮用水源保护区、西水坡地表水饮用水源保护区、沿西环线地下水饮用水源保护区（共25眼井）、中原油田基地地下水饮用水源保护区（共84眼井）以及李子园地下水饮用水源保护区（共23眼井）。根据调查，本项目选址不在饮用水源保护区内。 ### 6、矿产资源 濮阳地质因湖相沉积发育广泛，第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏是石油、天然气、煤炭，另外还有盐、铁、铝等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好，经济价值高。经调查，项目区域未发现矿产资源。 - 7、植被及生物多样性 濮阳地处冲积平原，是农业开发最早的地区之一，主要栽培植物，如小麦、玉米、水稻、红薯、大豆，种植面积达4万公顷。经济作物中棉花、花生、芝麻、油菜、麻类种植较多。蔬菜品种现有12大类100多个，种植较多的是白菜、萝卜、黄瓜、西红柿、葱、蒜、包菜、菜花、韭菜、辣椒、芹菜、茄子、马铃薯、豆角、姜、藕、冬瓜、南瓜等，近年又引进蔬菜新品种20多个。 濮阳市生存植物除农作物外，全市植被由禾本科、豆科、菊科、蔷薇科、茄科、十字花科、百合科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石蒜科、玄参科等多属暖温带的植被组成。濮阳天然林木甚少，基本为人造林，主要分布在黄河故道及背河洼地。优质用材林树种主要有毛白杨、加拿大杨、枫杨、榆、柳、泡桐、椿、槐等。经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、葡萄、柿、山楂、核桃、花椒等。 由于人类长期对自然环境的干预，濮阳市野生脊椎动物赖以生存的原始植被已不复存在。在季节性农作植被环境中生存的野生动物，随着生境条件的改变和人为捕杀，其数量大大减少，不少动物种类已近绝迹。除哺乳类中的家鼠、田鼠，鸟类中的麻雀，爬行类中的壁虎、蜥蜴，两栖类中的蛙、蟾和一些鱼类数量较多，分布较广泛外，其它野生脊椎动物数量已经很少。昆虫类在全市野生动物中数量占绝对优势。麻雀、家鼠及多种昆虫是区内野生动物的优势种。家畜家禽等人工驯养动物是濮阳区内的主要经济动物，分布遍及全区，数量较多。 - 根据调查，项目评价区域内没有发现珍稀动植物资源。 - 8、文物保护 濮阳市是国家级历史文化名城，春秋战国时期的卫国都城以及宋代以来的历史重镇，现存古城址、文物古迹众多。濮阳市现有旅游景点20个，省级重点保护文物10处，县、市级重点保护文物66处。主要有铁丘遗址、马庄遗址、杜家庄烈士墓地、安庄烈士墓地、绿色庄园、濮上园和国家3A级景区世锦园。 根据调查，项目评价区域内没有发现需要特殊保护的文物古迹与风景名胜。 - 9、濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020年）及调整方案 濮阳高新技术产业开发区是河南省首批省级开发区，创建于1992年9月，位于濮阳市西北城区，是濮阳城市规划的工业区，总面积307平方公里。1997年被国家科委命名为全国首家“国家火炬计划生物化工产业基地”，总规划面积17.6平方公里；2008年12月经省政府批准成立濮阳高新区工业园区，从而形成了“一区两园”的发展格局。2005年9月，经国家发改委审核，定名为河南濮阳经济开发区，2013年1月份被国务院确定为国家级经济技术开发区。 2012年10月，濮阳经济技术开发区规划调整方案获省政府批复，《濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）调整方案环境影响报告书》由郑州大学环境政策规划评价研究中心编制完成，河南省环保厅于2015年10月为本项目出具了审查意见（豫环审[2015]37号）。 批复后的产业集聚区规划面积19.5平方公里，比原规划（17.6平方公里）向西、南方向扩展约2平方公里，规划范围为化工一路以西、濮西路以北、中原路以南、货栈路以东区域，主导产业为化工、装备制造、林纸林板，规划建设化工产业园、装备制造产业园、仓储物流园和高新技术产业园，依托中原乙烯、中原大化等龙头企业，延伸产品结构，拉长产业链条，发展相关产业，打造全市“石油化工、盐化工、煤化工”融合链接发展示范区。 （1）调整后的集聚区发展规划主要概况 发展定位：全国重要的化工产业基地；中原经济区主要的特色装备制造业基地；三省交界地带最具竞争力的产业承接基地；河南省一流的新兴产业基地；濮阳及周边区域的研发与创新中心，濮阳重要的仓储物流基地。 总体发展目标：按照“三年打基础、五年出成效、十年成规模”的战略目标，逐步推进产业集聚区向高标准的都市工业园区转变。至2015年，将濮阳经济技术产业集聚区打造成全国重要化工产业基地，初步形成新兴产业和装备制造业产业集群。至2020年，产业集聚区形成生态环境优美、基础设施完善、产业配套齐全的集化工、装备制造、新兴产业、物流仓储和现代服务于一体的多功能现代化的生态经济技术产业集聚区，逐步形成中原经济区东北区域经济增长极。 主导产业：规划确定以化工和装备制造业为主导，积极鼓励发展新兴产业和物流仓储产业。 功能布局：规划确定空间布局结构为：“一心、两轴、六区、多节点”。 “一心”：沿胜利路、创新大道集中布局商业服务、行政办公、文化娱乐等配套设施和公园绿地，形成产业集聚区的产业服务中心；“两轴”：是指沿胜利路的城市服务轴和沿濮瑞路的产业发展轴；“六区”：包括传统产业转型引导区、传统产业拓展区、新兴产业培育去、物流仓储产业优化区和物流仓储产业拓展区。“多节点：结合片区的发展形成多个服务节点。 基础设施规划：①供水规划：规划供水由区外第一水厂及第三水厂联合供给；②排水规划：集聚区污水进入濮阳市第二污水处理厂进行处理。现有一期规模为5万m3/d，远期规模为10万m3/d。规划新建污水泵站4座，以满足污水排放需求；③供热规划：规划采用集中供热模式，用热由区外东侧现状濮阳市热电厂、现状国电濮阳热电厂供应；④燃气规划：本次规划燃气气源以天然气为主，液化石油气为辅。 （2）产业空间布局相符性分析 规划形成“一中心、五基地”的产业空间布局结构。 一中心为产业服务中心。强调产业服务设施建设，为产业集聚区有序推进产业转型提供支撑。 五基地包括装备制造业基地、基础化工/林纸产业基地、精细化工/装备制造产业基地、新材料/新能源/生物医药产业基地和仓储物流业基地。 化工产业：重点发展高附加值项目与高新技术项目，促进煤化工、盐化工、石油化工融合发展和上下游一体化发展，构建“三化链接”发展格局，打造现代化工基地。 装备制造产业：大力发展以数控机床、石油机械配件为主的石油装备、化工装备和环保装备，把产业集聚区发展成为濮阳市乃至中原地区重要的现代装备制造业基地。 新兴产业：着力发展新材料产业、信息产业和生物医药产业，扩大和加强新兴产业集群建设，使新兴产业逐步发展成为产业集聚区的支撑产业。 物流仓储业：大力发展以化工产品为特色的物流产业，鼓励建设石油化工产品、煤化工产品、石油机械产品等专业物流市场。 本工程位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路西段创业中心院内，用地属二类工业用地。项目建设符合濮阳经济技术产业聚集区产业选择、产业定位要求。 （3）调整后的集聚区基础设施规划情况 1.给水工程规划 濮阳市城市供水水源有黄河水、南水北调工程引丹水和地下水，供水水源的科学利用顺序是：优先利用当地表水（黄河水）和南水北调的水，地下水水源最好作为战略应急备用水源。 《河南省南水北调受水区供水配套工程规划（2007年11月）》规定，分配给濮阳市年均水量为11900万m3（日均32.6万m3/d）。《濮阳市城市给水工程规划﹙2010～2020﹚》要求新建以南水北调引丹水作为水源的濮阳市第三水厂，第三水厂及其配水厂和配水管网总投资63900.34万元，濮阳市第三水厂水源来自南水北调中线工程鹤壁段淇县三里屯分水口，该水厂设计供水能力为32万m3/d，分两期建设，一期工程和二期工程设计供水能力均为16万m3/d。 濮阳市第三水厂作为南水北调工程的对接水厂，其项目建设是国家南水北调工程重要组成部分。目前一期工程80.2km输水管线已铺设完成，2015年5月11日已开始向濮阳供水；二期工程预计2025年投入运营。 第三水厂供水区域为濮阳市区、开发区、中原区、马庄桥镇以及新增的濮阳市产业集聚区、濮东产业集聚区和濮北新区，厂址在五一路以北、濮上路以西。 濮阳经济技术产业聚集区规划由濮阳市拟建的第三水厂供水，实际濮阳市第三水厂掺入部分南水北调水主要用于调节水质，供濮阳城镇居民生活用水，产业集聚区企业生产用水暂由濮阳市第一水厂供水，水源为黄河水，濮阳市第一水厂在产业集聚区内供水管网配套完善，本次工程位于濮阳市第一水厂供水范围内，依托可靠。 2.排水工程规划 濮阳经济技术产业聚集区排水体制为雨污分流制，污水管径在D300～D800之间，总长约8.7公里；雨水管径在D300～D1200之间，总长约17.5公里，雨水就近排入河道，污水汇集到濮阳市城市污水处理厂后排放。 目前，濮阳经济技术产业聚集区内无集中废水处理设施，濮阳经济技术产业聚集区建成区内工业废水经企业污水处理站处理达标后排入濮阳市第二污水处理厂二期工程，不直排于水体。 濮阳市第二污水处理厂二期设计规模为5万m3/d，拟建厂址位于卫都路南侧，大广高速东侧，一期工程的西侧。环境影响报告书濮阳市环保局2015年8月14日以濮环审[2015]43号予以批复。主要采用“预处理+水解酸化+组合式A2/O+纤维转盘滤池+臭氧接触氧化+人工快滤+ClO2消毒”处理工艺，出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ标准。 本次工程位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路北侧，位于濮阳市第二污水处理厂二期工程收水范围内，工程废水处理依托濮阳市第二污水处理厂二期工程完全可行。 3.供热工程规划 濮阳经济技术产业聚集区规划采用濮阳市热电厂和国电濮阳热力有限公司供热，主要用于工业区蒸汽负荷用热和民用采暖负荷。濮阳市热电厂现有装机容量3×50MW，工业供汽能力260t/h，采暖供热能力210MW；国电濮阳热力有限公司现有装机容量2×200MW，工业供汽能力100t/h，采暖供热能力504MW。 远期濮阳市热电厂再增加一台50MW机组和新建2×200MW供热机组及锅炉，以保障热能的供给。 （4）、本项目与规划环评提出的环境准入条件相符性 - 本项目与规划环评提出的环境准入条件相符性： - 环境准入条件：鼓励类：（1）符合集聚区主导产业定位，高附加值、低污染的项目； （2）有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻； （3）利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻； （4）有利于节能减排的技术改造项目入驻； （5）鼓励集聚区中水利用； （6）现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造。 限制和禁止类：（1）国家产业政策限制类和禁止类项目； （2）禁止原油加工项目； （3）禁止发展氯碱、联合制碱项目； （4）禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康； （5）禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目； （6）限制化学制药项目； （7）限制冶金、印染、皮革等不符合集聚区产业定位，且高水耗、高能耗，废气、废水、固废等污染排放较大的行业； （8）限制新建制浆造纸项目，改扩建项目污染物排放总量不得超出现有工程；限制影响范围大，容易引起居民纠纷的项目。 允许类：（1）不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； （2）集聚区化工区允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目以及污染较小的精细化工项目入驻； 本项目为钻采配件生产，属于石油机械装备制造，位于装备制造区，符合符合濮阳经济技术产业聚集区主导产业、产业布局要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状评价 本项目位于濮阳市经济技术产业集聚区。根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目附近无环境空气监测站点，环境空气质量参考临近区域的濮阳市开发区管委会自动监测站的环境空气现状数据，濮阳市2018年月报公布的数据如下。 表6 2018 年常规监测统计数据一览表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率％; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 26; 60; 43.3; 达标. 24小时平均质量浓度第98百分位数; 66; 150; 44; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. 24小时平均质量浓度第98百分位数; 75; 80; 93.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 97; 70; 138.6; 不达标. 24小时平均质量浓度第95百分位数; 184; 150; 122.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 57; 35; 162.9; 不达标. 24小时平均质量浓度第95百分位数; 126; 75; 168; 不达标. CO; 24小时平均质量浓度第95百分位数; 2700; 4000; 67.5; 达标. O3; 24小时平均质量浓度第90百分位数; 154; 160; 96.3; 达标. 由上表可知，2018年开发区环境空气常规因子中SO2、NO2 24小时平均质量浓度第98百分位数和年均浓度、CO 24小时平均质量浓度第95百分位数、O3 8小时平均质量浓度第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，但PM2.5、PM10 年均浓度和24小时平均质量浓度第95百分位数均超标。分析超标原因为，随着开发区工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫政办[2018]14号文和《濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》，通过实施大气污染防治攻坚战等行动，加快以细颗粒物（PM2.5)为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状根据2019年《濮阳市环境质量月报月报1-4》地表水环境责任目标断面濮水河人民路桥断面监测点的监测数据，见下表7。 表7 濮水河人民路桥断面的监测数据表 单位：mg/L 监测项目; 人民路桥断面. 监测项目; 标准值mg/L; 监测值mg/L; 标准指数（Si）; 超标倍数(倍). CODCr; ≤30; 24-77; 0.8-2.57; 0-1.57. NH3-N; ≤1.5; 1.08-12.3; 0.72-8.2; 0-7.2. 总磷; ≤0.3; 0.18-0.79; 0.6-2.63; 0-1.63. 由上表可知：在人民路桥断面处COD、NH3-N和总磷均不同程度超标，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，据调查，目前该区域濮水河水体主要接纳上游来水、沿途的工业废水及生活污水，影响了水体的水质。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，建设项目所在区域的环境噪声质量标准应为3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据项目厂址周边状况，本次评价在厂区周边东、南、西、北边界各布设1个噪声监测点，共布设4个监测点。委托河南光远环保科技有限公司，监测时间为2019年06月28日-29日，监测结果见表8。 表8 项目区域声环境质量监测一览表 单位dB（A） 监测日期; 监测点位. 西厂界; 北厂界; 南厂界. 06.28昼间; 55.5; 52.3; 57.6. 06.28夜间; 46.4; 43.4; 48.5. 06.29昼间; 54.2; 51.1; 56.3. 06.29夜间; 45.1; 42.3; 47.2. 执行标准; 昼间65、夜间55. 注：《检测报告》：园区东厂界临厂，不具备检测条件。 由上表可知，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。 4、生态环境质量现状 通过现场调查可知，本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区濮阳市黄河路西段创业中心院内，用地性质为二类工业用地。在评价范围内未发现地表文物、名胜古迹，也未发现有价值的自然景观和珍稀动植物等需要特殊保护的对象。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表9 环境敏感目标及保护级别 序号; 环境要素; 敏感点; 方位与距离; 保护级别. 1; 环境空气; 濮阳风湿病医院; 东93m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 2; 安康苑; 东574m. 3; 韩家庄村; 东南652m. 4; 建业壹号城邦; 北612m. 5; 声环境; 濮阳风湿病医院; 东93m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 执行标准及级别; 项 目; 标准限值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 取值时间 污染物名称; 年平均 (μg /m3); 日平均 (μg /m3); 小时平均(μg /m3). TSP; ≤200; ≤300; —. PM10; ≤70; ≤150; —. SO2; ≤60; ≤150; ≤500. NOx; ≤40; ≤80; ≤200. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类; COD; ≤30mg/L. 氨氮; ≤1.5mg/L. 总磷; ≤0.3mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类; 昼间; 65dB（A）. 夜间; 55dB（A）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境 要素; 标准名称和执行级别; 主要污染物限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2严格执行50%; 无组织颗粒物周界外浓度最高点≤0.5mg/m3. 污水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4，三级; COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L. 濮阳市第二污水处理厂收水标准; COD≤350mg/L、NH3-N≤40mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），3类; 昼65dB(A)、夜55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单. |
| 总量控制指 标 | 环评建议本项目总量控制指标如下： 本项目生活污水排放量为72m3/a，经濮阳市第二污水处理厂处理后浓度：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L，排放量为COD 0.0029t/a、NH3-N 0.0001t/a。 因此，建议本项目总量控制为SO2 0t/a，NOx 0t/a，COD 0.0029t/a，NH3-N 0.0001t/a。 |

建设项目工程分析

本项目主要生产石油钻采配件，主要生产工艺如下图。 固废、噪声 原料 成品 质检 机械加工 图1 本项目生产工艺流程及产污点图 - 原料：本项目的原料均为外购料，主要为圆刚、无缝管和钢板，外购原料储存在车间北侧的原料区。 - 机械加工：用锯床、车床、铣床、钻床等加工原料等都属于机械加工，机械加工把原料根据图纸加工成适当的尺寸，机械加工期间会产生废边角料和金属碎渣，还有噪声。 - 质检：将金属配件用游标卡尺和内量百分表检查尺寸是否符合要求。 - 成品入库：将经过质检过得成品进行包装入库，库房在车间东北侧。 - 本项目为机械加工项目，无酸洗、磷化、喷漆、喷塑和锻造、焊接等工艺，不涉及废气排放。 主要污染工序： 一、施工期污染分析 本项目租用濮阳市九丰科技开发有限公司厂房，无新增基础设施建设。施工期主要为行吊等设备的现场组装，施工周期短，不会对环境产生明显影响。 二、营运期污染分析 本项目营运期的主要污染因子有：废气、废水、噪声、固体废弃物。 - 废气分析 #### 本项目为机械加工项目，无酸洗、磷化、喷漆、喷塑和锻造、焊接等工艺，不涉及废气排放。 #### 2、水污染分析 本项目生产用水主要为配制切削液用水，切削液使用时需要配制一定的浓度，机床中的切削液使用过程中的水份会自然蒸发，蒸发后需向机床中补充切削液，机床中的切削液也需定期更换，年使用切削液200kg，配制切削液用水0.9m3/a，无生产废水产生。 本项目投入生产后，共有职工6人。每人每天用水量按50L计，则用水量约为0.3m3/d，废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.24m3/d，污染物浓度分别为COD约300mg/L、BOD5约200mg/L、SS约300mg/L、氨氮约30mg/L。本项目生活污水产生量较小，排入厂区内化粪池，处理后排入市政管网，由濮阳市第二污水处理厂处理后排入顺河沟。 3、噪声污染分析 本项目噪声源主要为锯床、车床、铣床、钻床等生产设备。噪声污染源强为70～90dB（A），详见表10。 表10 项目主要噪声源降噪措施一览表 序号; 声源设备; 数量; 源强dB(A); 降噪措施; 降噪值dB(A). 1; 锯床; 2; 85-90; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; >15. 2; 车床; 8; 70-80; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; >15. 3; 钻床; 1; 70-85; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; >15. 4; 铣床; 1; 70-85; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; >15. 4、固体废物分析 本项目运营过程中产生的固体废物主要有废边角料、金属碎渣、废润滑油、废切削液、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。 （1）废边角料 废边角料主要为下料、切割、冲孔等加工过程中产生的金属边角废料。根据企业提供的资料，金属边角废料为原料用量的1%，则本项目废边角料为0.21t/a。其主要成分为金属，经建设单位集中收集存放在固废暂存堆场，定期出售给回收单位。 （2）金属碎渣 根据企业提供资料及相关资料，项目切割加工过程中金属碎渣产生量约为0.1t/a，收集存放在固废暂存堆场，定期外售给回收单位。 （3）废润滑油 本项目设备维修维护过程会产生废润滑油，产生量约为0.01kg/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）中相关规定，废润滑油属于HW08废矿物油类，依据国家相关法律法规，需交具有处理资质的单位处置，车间内专门设置专门的回收桶回收废弃润滑油，集中收集后存储在危废暂存间，定期送往具有资质的单位处理。危废暂存间要保证防风，防雨，防晒，并设置安全照明设施和观察窗口。为防止油品泄漏，渗透地面，污染地下水，在回收桶和产生废润滑油的设备下设置铁制托盘并在车间地坪使用2mm厚高密度聚乙烯作为防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。同时在油品存储区设计堵截泄漏的裙脚，裙脚采用坚固防渗侧材料建造，建筑材料与危废相容。发生泄漏时，通过设置的裙脚形成的围堰将油品收集起来，并用棉纱清理地面。 （4）废切削液 本项目切削过程中会使用切削液，年使用量200L，切削液定期更换，废切削液年产生量为0.15t，废切削液属于危险固废，根据《国家危险废物名录》（2016版）中相关规定，废润滑油属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液。收集后暂存在危废暂存间，定期送往具有资质的单位处理。 （5）含油棉纱、手套 本项目设备维护维修过程中会产生含废油棉纱、手套等固废，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），棉纱、手套属于危险废物豁免管理清单中的“废弃的含油抹布、劳保用品”，废物类别/代码为900-041-49，豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，豁免内容为全过程不按危险废物管理。故含油棉纱、手套和生活垃圾一起送往就近的垃圾中转站。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员6人，生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，则本项目生活垃圾产生量为 0.9t/a。统一收集后送往就近的垃圾中转站。 #### 其中废润滑油和废切削液属于危险废物，收集存放在危废暂存间，项目危废暂存间位于厂房东北角，面积约5m2。 #### 表 11 危险废物汇总表 序号; 1; 2. 危险废物名称; 废润滑油; 废切削液. 危险废物类别; HW08废矿物油与含矿物油废物; HW09油/水、烃/水混合物或乳化物. 危险废物代码; 900-217-08; 900-006-09. 产生量（吨/年）; 0.00001; 0.15. 产生工序及装置; 产生工序为切割等，主要来源于切割机的维修保养过程; 产生工序为机床加工等，机床加工用后的废液. 形态; 液体; 液体. 主要成分; 矿物油; 水. 有害成分; C15-C36的烷烃、多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等; 有机油、表面活性剂、金属离子和亚硝酸钠. 产废周期; 1次/月; 1次/月. 危险特性; 遇明火、高温，可燃; 有毒，避免皮肤沾染. 污染防治措施; 密封储存并注意通风，设置专门的回收桶回收废润滑油，集中收集后存储在危废暂存间，定期送往具有资质的单位处理。危废暂存间要保证防风，防雨，防晒，并设置安全照明设施和观察窗口。为防止油品泄漏，渗透地面，污染地下水，在回收桶和产生废润滑油的设备下设置铁制托盘并在车间地坪使用2mm厚高密度聚乙烯作为防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。同时在油品存储区设计堵截泄漏的裙脚，裙脚采用坚固防渗侧材料建造，建筑材料与危废相容。发生泄漏时，通过设置的裙脚形成的围堰将油品收集起来，并用棉纱清理地面。; 收集到专门的回收桶，储存到危废暂存间，定期由有资质的单位处理。. 表12 项目固废处置情况 序号; 污染物名称; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 生产固废; 废边角料; 0.21t/a; 一般固废; 收集后定期外售. 2; 金属碎渣; 0.1t/a; 一般固废; 收集后定期外售. 3; 废润滑油; 0.01kg/a; 危险废物; 危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理. 4; 废切削液; 0.15t/a; 危险废物; 危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理. 5; 含油棉纱、手套; 0.01t/a; 危险废物; 豁免类危废，按照一般固废处理，和生活垃圾一起送往就近的垃圾中转站. 6; 生活垃圾; 0.9t/a; 一般固废; 统一收集后送往就近的垃圾中转站.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / |  | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水72 m3/a | 化粪池处理后 | COD | 300mg/L，0.0216t/a | 240mg/L，0.0173t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0022t/a | 30mg/L，0.0022t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.0144t/a | 150mg/L，0.0108t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L，0.0216t/a | 150mg/L，0.0108t/a |
|  |  | 污水处理厂处理后 | COD | 240mg/L，0.0173t/a | 40mg/L，0.0029t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0022t/a | 2mg/L，0.0001t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0108t/a | 10mg/L，0.0007t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L，0.0108t/a | 10mg/L，0.0007t/a |
| 固体废物 | 生产过程 |  | 边角废料 | 0.21t/a | / |
|  |  |  | 金属碎渣 | 0.1t/a |  |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.01kg/a |  |
|  |  |  | 废切削液 | 0.15t/a |  |
|  |  |  | 含油棉纱、手套 | 0.01t/a |  |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 | 0.9t/a |  |
| 噪 声 | 机器设备 | 项目投产后主要为锯床、车床、钻床等产生的噪声，源强在70～90dB(A)之间，评价提出对强噪声设备安装减震底座并进行相应的隔音处理，再经绿化降噪、距离衰减后，厂界排放噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目生态系统主要为人工生态系统，项目厂房已经建成，及时进行硬化及绿化，不利影响随之消失。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目采用濮阳市九丰科技开发有限公司厂房进行生产，施工期主要为机床等设备的现场组装，施工过程中会产生部分噪声，因设备安装均在室内进行，且施工周期短，不会对环境产生明显影响。 为减少施工期噪声对环境的影响，本环评建议： （1）合理安排施工时间，尽量避免夜间施工； （2）施工机械做好维护保养，尽量减少施工机械噪声； （3）施工工具做到轻拿轻放，减少不必要的噪声影响。

二、营运期环境影响分析 1、废气分析 #### 本项目属于机械加工，无锻造、焊接工艺，不涉及废气排放，对周围环境空气影响不大。 2、水环境影响分析 本项目生产过程中不产生废水，废水主要为员工的生活污水。 本项目员工不在厂区内食宿。本项目投入生产后，共有职工6人。每人每天用水量按50L计，则用水量约为0.3m3/d，废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.24m3/d，则生活污水产生量为72t/a。 本项目生活污水中污染物浓度分别为：COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：30mg/L，污染物产生量分别为：COD：0.0216t/a，BOD5：0.0144t/a，SS：0.0216t/a，NH3-N：0.0022t/a。 本项目生活污水处理依托厂内已经建成的化粪池进行处理。生活污水经化粪池处理后，污染物浓度分别降为：COD：240mg/L，BOD5：150mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：30mg/L。污染物排放量分别为：COD：0.0173t/a，BOD5：0.0108t/a，SS：0.0173t/a，NH3-N：0.0022t/a。生活污水经化粪池处理后的浓度及处理效率见下表13： 表13 化粪池处理效率及排放浓度 名称; 污水量（t/a）; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 生活污水; 处理前; 72; 300; 200; 300; 30. 处理后; 72; 240; 150; 150; 30. 处理效率; /; 20%; 15%; 50%; 0%. 由上表可知，污水处理后浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4，三级标准及濮阳市第二污水处理厂受纳污水水质标准（COD：350mg/L、BOD5：160mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：40mg/L）。本项目的生活污水经市政污水管网排入濮阳市第二污水处理厂，经处理后达标后排入顺河沟。 由于本项目生产过程中不产生废水，主要废水为员工生活污水，污水产生量较少，因此本评价认为，本项目生活污水已经化粪池预处理后通过市政污水管网送入濮阳市第二污水处理厂处理达标后排放，不会对周围水环境造成明显影响。 3、噪声分析 根据项目各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并依据四周厂界的距离，按照高噪声声源衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强对厂界的贡献值，然后与各预测点的现状值进行叠加，预测工程完成后各预测点噪声值。 （1）高噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——据噪声源距离为r处的噪声值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源的距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 本项目噪声源强叠加值为89.78dB(A)，经基础减震、厂房隔音措施后，机械设备源强可降低20-30分贝，噪声源强削减为69.28dB(A)。本项目夜间不生产，仅预测昼间噪声（背景值是现场监测值，东厂界检测公司没有监测，本次用厂界平均值），噪声预测结果见表14： 表14 项目完成后四周厂界噪声预测值 单位dB(A) 预测点; 噪声源离厂界的距离; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准限值; 达标情况. 东厂界; 85m; 30.69; 54.5; 54.52; 65; 达标. 西厂界; 5m; 55.30; 54.8; 58.07; 65; 达标. 南厂界; 193m; 23.57; 56.9; 56.9; 65; 达标. 北厂界; 170m; 24.67; 51.7; 51.71; 65; 达标. 濮阳市风湿病医院; 东厂界外8m; 30.69; /; /; 55; 达标. 由预测结果可知，本项目四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。 为减少本项目对周围环境噪声影响，本环评建议： （1）尽量采用低噪声设备； （2）加强锯床等机械设备的保养维护； （3）钢材在卸料过程中轻拿轻放，尽量减少噪声源强； （4）加强管理，合理安排生产时间，噪声源强较大的工序尽可能安排在白天； （5）合理布局高噪声设备的位置，尽量集中放置并远离厂区围墙； （6）配备减震、隔震、隔声、吸声等辅助装置； （7）合理布置绿化带，在产生噪声的污染源附近设置的绿化带，高大树木与低矮乔灌木混杂种植，强化植物吸声效果，并尽量减少水泥地面的面积，防止噪声反射。 综上所述，通过有针对性的噪声防治措施，可以有效地降低设备噪声的污染，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的厂界外3类功能区排放限值标准。 4、固体废物影响分析 本项目运营过程中产生的固体废物主要有废边角料、金属碎渣、废润滑油、废切削液、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。 - 废边角料：该部分废物为一般固废，收集后定期外售。 - 金属碎渣：该部分废物为一般固废，收集后定期外售。 - 废润滑油：该部分废物为危险废物，危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理。 - 废切削液：该部分废物为危险废物，危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理。 - 含油棉纱、手套：该部分废物为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016版）豁免清单，按照一般固废处置，定期收集后，和生活垃圾一起送往就近的垃圾中转站。 - 生活垃圾：统一收集后送往就近的垃圾中转站。 评价要求：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，本项目建设固废暂存堆场50m2和危废暂存间5m2，固废暂存堆场和危废暂存间应张贴明显标识，并设专人管理，危废暂存间要保证防风，防雨，防晒，并设置安全照明设施和观察窗口。为防止油品泄漏，渗透地面，污染地下水，在回收桶和产生废润滑油的设备下设置铁制托盘并在车间地坪使用2mm厚高密度聚乙烯作为防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。同时在油品存储区设计堵截泄漏的裙脚，裙脚采用坚固防渗侧材料建造，建筑材料与危废相容。发生泄漏时，通过设置的裙脚形成的围堰将油品收集起来，并用棉纱清理地面。 #### 综上所述，项目所有固废均可得到妥善处置，对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目的建设实施不会造成原有地形地貌实质性的变化，无特殊地形的消失和改变，对生态环境影响很小。 6、选址、平面布置可行性分析 （1）选址可行性分析 本项目为钻采配件生产项目，根据濮阳市经济技术产业集聚区规划，项目用地为二类工业用地，位于装备制造区，符合用地性质要求，规划符合濮阳市经济技术产业集聚区规划。 本项目临近黄河路交通便利，租用原濮阳市九丰科技开发有限公司厂房进行生产，有力与资源的节约利用，距离本项目最近的环境敏感点为东侧93m濮阳风湿病医院，不属于传染病医院，无特殊防护距离要求，选址符合要求。 综上所述，本评价认为，该项目选址是合理的。 （2）平面布置合理性分析 本项目厂区内主要建筑为生产厂房和办公楼。车间内各机械设备位置合理、结构紧凑、功能分区较为明确，通道顺畅，布局较为合理。厂区设置的道路方便原材料进入及产品运出，厂房内亦设有道路方便材料运输。 7、环保设施利用可行性分析 #### 本项目污水处理设施可依托于创业中心厂区设置的化粪池，本项目新增污水量为0.24m3/d，新增污水较少，不会超出化粪池处理能力，不再设置污水处理设施。 8、环保投资估算 该项目总投资17万元，其中环保投资5.5万元，约占总投资的32.3%。 表15 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 序号; 污染类别; 治理内容; 环保措施; 投资额（万元）. 1; 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔音; 1. 2; 固废; 一般固废; 固废暂存堆场暂存后，外售，进行资源再生利用; 1. 危险固废; 含油棉纱、手套与生活垃圾一起由环卫部门清运，废润滑油和废切削液暂存在危废暂存间，定期委托有资质的单位处理; 3. 生活垃圾; 统一收集后送往就近的垃圾中转站; 0.5. 合计; 5.5. 9、竣工验收内容 项目建成后，竣工验收的环境保护设施内容见下表。 表16 三同时竣工验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 监测点位; 验收标准. 废水; 生活 污水; /; 化粪池出口; 濮阳市第二污水处理厂进水水质要求，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 噪声; 设备; 安装减振垫、厂房隔音、距离衰减; 厂界 四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般 固废; 固废暂存区暂存后，外售，进行资源再生利用; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 危险 固废; 含油棉纱、手套统一收集后和生活垃圾一起送往就近的垃圾中转站; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 废润滑油、废切削液暂存在危废暂存间，定期委托有资质的单位处理. 生活 垃圾; 统一收集后送往就近的垃圾中转站; /; /. #### 表17 日常监测计划 序号; 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 废水; 化粪池出口; pH值、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、悬浮物; 每季度监测一次，连续监测二天，每天四次。. 2; 噪声; 东、南、西、北四厂界各布设1个点位，共4个监测点; 等效A声级; 半年监测一次，昼夜各1次/天，连续2天. #### 评价要求：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，本项目建设固废暂存堆场50m2和危废暂存间5m2，固废暂存堆场和危废暂存间应张贴明显标识，并设专人管理，危废暂存间要保证防风，防雨，防晒，并设置安全照明设施和观察窗口。为防止油品泄漏，渗透地面，污染地下水，在回收桶和产生废润滑油的设备下设置铁制托盘并在车间地坪使用2mm厚高密度聚乙烯作为防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。同时在油品存储区设计堵截泄漏的裙脚，裙脚采用坚固防渗侧材料建造，建筑材料与危废相容。发生泄漏时，通过设置的裙脚形成的围堰将油品收集起来，并用棉纱清理地面。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 化粪池处理后进入濮阳市第二污水处理厂进一步处理 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生产车间 | 废边角料 | 一般固废，收集存放在固废暂存区，定期外售 | 合理处置 |
|  |  | 金属碎渣 |  |  |
|  |  | 废润滑油 | 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 含油棉纱、手套 | 和生活垃圾一起送往就近的垃圾中转站 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 统一收集后送往就近的垃圾中转站 |  |
| 噪声 | 项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，经基础减震、厂房隔声等防治措施后，厂界处噪声源强可满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》》（GB12348-2008）表1的3类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目生态系统主要为人工生态系统，施工期已经结束，对生态环境的影响已经消除。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1.产业政策符合性结论 经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），本项目不在淘汰类和限制类之列，属于允许类项目，符合国家产业政策。濮阳经济技术开发区经济发展局已经同意备案，备案文号为：2019-410972-33-03-025403（详见附件二）。 2.选址符合性 项目为钻采配件生产项目，用地性质属于二类工业用地，符合濮阳市城市总体规划，本项目租用濮阳市九丰科技开发有限公司已建厂房，根据土地证明（附件三），项目选址地属于工业用地，且卫生防护距离内无环境敏感点，项目选址合理。 3、环境影响分析结论 废气： 项目为机加工项目，无锻造、焊接工艺，无废气产生，对周围环境影响较小。 废水： 本项目生产过程中不产生废水，废水主要为员工盥洗时产生的生活污水。本项目生活污水排放量为72m3/a，依托厂内现有化粪池进行预处理，处理后通过污水管网送入濮阳市第二污水处理厂，处理达标后排入顺河沟。因此本评价认为，本项目生活污水已经化粪池预处理后通过市政污水管网送入濮阳市第二污水处理厂处理达标后排放，不会对周围水环境造成明显影响。 噪声： 本项目噪声产生来源于锯床、车床等机器产生的噪声。 由于本项目所有工序均在室内进行。经减震基础、减震垫、墙体隔声等措施后，再经距离衰减、绿化隔声后，各厂界排放噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求，噪声污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 固废： 本项目运营过程中产生的固体废物主要有废边角料、金属碎渣、废润滑油、废切削液、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。其中，废边角料、金属碎渣是一般固废，收集后储存在固废暂存堆场，定期外售；废润滑油、废切削液属于危险固废，收集后储存在危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；含油棉纱、手套为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起送往就近的垃圾中转站；生活垃圾，统一收集后送往就近的垃圾中转站。 综上所述，项目所有固废均可得到妥善处置，对环境影响较小。 - 项目污染物排放总量 本项目无废气产生。 水污染物：本项目生活污水排放量为72m3/a，生活污水经厂区化粪池处理后排入管网流入濮阳市第二污水处理厂，经濮阳市第二污水处理厂处理后浓度：COD：40mg/L、NH3-N：2mg/L，排放量为COD 0.0029t/a、NH3-N 0.0001t/a。 因此，建议本项目总量控制为SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0.0029t/a，NH3-N：0.0001t/a。 二、评价建议 1、建设单位必须严格执行环保“三同时”，保证工程设计及环评中提出的各项污染防治措施落实到位； 2、加强厂内绿化，降低噪声对周围环境的影响。 3、加强生产管理，减少不必要的资源浪费。 三、评价总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理可行。在认真落实评价所提污染防治措施和建议情况下，各项污染物可以稳定、达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护角度论证，本项目建设是可行的。

审批意见：