建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项目名称: 濮阳市裕丰源面业有限公司

锅炉技术改造项目

建设单位(盖章): 濮阳市裕丰源面业有限公司

编制日期  2019年7月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

| 项目名称 | 濮阳市裕丰源面业有限公司锅炉技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳市裕丰源面业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡立文 |  |  | 联系人 |  | 胡立文 |  |  |
| 通讯地址 | 濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15839315999 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 濮阳经济技术开发区经济发展局 |  |  | 项目代码 |  | 2019-410972-44-03-017907 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  | 行业类别 及代码 |  | 热力生产和供应D4430 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 150 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保 投资(万元) |  | 21 |  | 环保投资占总投资比例 | 42% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年8月 |  |  |  |
| 内容及规模 1 建设项目概况 淀粉是一种多糖。制造淀粉是植物贮存能量的一种方式。分子式(C6H10O5)n。淀粉可以看作是葡萄糖的高聚体。淀粉除食用外，工业上用于制糊精、麦芽糖、葡萄糖、酒精等，也用于调制印花浆、纺织品的上浆、纸张的上胶、药物片剂的压制等。可由玉米、甘薯、野生橡子和葛根等含淀粉的物质中提取而得。濮阳市裕丰源面业有限公司于2004年，投资800万元在濮阳市新习镇南新习村，建设年产2万吨小麦淀粉项目，占地面积16 亩。 2012年，濮阳市裕丰源面业有限公司年产2万吨小麦淀粉项目被濮阳市经济技术开发区管委会列为环境综合整治项目，该公司投资220万元建设了日处理200t的污水处理设施1套，处理工艺为“BYSB+plus+活性污泥曝气池”，2013年9月通过了由开发区环境保护局组织的废水治理工程竣工验收。2016年8月，为严格贯彻执行做好环保违法违规建设项目清理整改工作的实施意见，濮阳市裕丰源面业有限公司委托东方环宇环保科技有限公司进行了现状评估工作，同年11月完成现状评估并提请审查。 根据目前环保要求，将现有的4t/h生物质锅炉拆除，增加10t/h燃气锅炉和4t/h沼气锅炉各1台，置于锅炉房内，新增400m3沼气气包位于调节池南侧。本项目不新增占地面积。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 濮阳市裕丰源面业有限公司锅炉技术改造项目. 建设单位; 濮阳市裕丰源面业有限公司. 建设性质; 技改. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 锅炉运行时间; 每天24小时，年工作日300天. 产业特征; 投资额（万元）; 50. 环保投资（万元）; 19. 产业类别; 第二产业. 行业类别; 三十一、电力、热力生产和供应业 92、热力生产和供应工程. 产业结构调整类别; 允许类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 濮阳市. 县（市）; 濮阳经济技术开发区. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 锅炉废水经本厂污水处理设施处理后，用于农田灌溉。. 本项目污染因子; ①废气：主要为燃气锅炉、沼气锅炉产生的锅炉废气。 ②废水：主要为软水制备产生的浓水。 ③噪声：主要为锅炉、沼气气包产生的噪声。 ④固废：主要为废反渗透膜。. 本项目为技改性质，经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于目录中淘汰类、限制类建设项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号及2018年修改单），本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业 92-热力生产和供应工程”中的“其他（电热锅炉除外）”，需编制环境影响报告表。受濮阳市裕丰源面业有限公司委托，广东志华环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位通过实地调查并根据该项目和当地环境实际情况，确定评价工作的深度。根据项目相关基础资料及厂址周围环境状况，结合本项目的特征，本着科学、求实、客观、公正的精神编写完成了本项目的环境影响评价报告表。 2 建设地址 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村，位于企业现有锅炉房内，本项目中心地理坐标：E114.921010，N35.654354。本项目北侧190m处为濮阳台臣中学，西北侧155m为东土垒头村，东侧190m为南新习村。 3 建设内容 本项目拆除现有生物质锅炉，拟新增燃气锅炉和沼气锅炉各1台，位于现有锅炉房内，新增沼气气包位于调节池南侧，本项目建筑面积120m2。本项目组成及工程内容见表2，设备情况见表3，项目产品方案见表4。 表2 本项目组成及工程内容表 项目组成; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 彩钢结构，建筑面积120m2; 利用现有. 辅助工程; 沼气气包区; 占地面积约25m2，露天; 拟建. 蒸汽冷凝水罐; 占地面积约5m2，露天. 公用工程; 给水; 自备水井; --. 供电; 新习镇供电所供给; --. 供气; 燃气锅炉、沼气锅炉; --. 环保设施; 废气; 锅炉安装有低氮燃烧器+烟气循环，废气经15m高排气筒排放; --. 废水; 软水制备产生的浓水进入本厂污水处理站处理，最终用于农田或林地灌溉; --. 固废; 脱硫剂、反渗透膜由相应厂家到厂更换并回收，不在厂区存放; --. 噪声; 通过基础减震、隔声、加强设备维护; --. 表3 项目设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台）; 备注. 1; 燃气锅炉; 10t/h; 1; 天然气由城镇燃气管道供给. 2; 沼气锅炉; 4t/h; 1; 沼气由本厂供给. 3; 沼气气包; 400m3; 1; 为沼气锅炉提供沼气. 4; 蒸汽冷凝水罐; 4.5m3; 1; 位于锅炉房南侧，冷凝水回用于锅炉. 4 主要原辅材料及能源消耗 表4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 备注. 1; 沼气; 28.158m3; 本厂提供. 2; 天然气; 60万m3; 城镇燃气管道供给，已接通燃气管道. 3; 水; 270t; 原供水系统供给. 沼气：本厂污水处理站中BYSB-plus反应器会产生沼气，沼气经干法脱硫后由400m3沼气气包收集，沼气气包上安装沼气阻火器，安全性和稳定性较好。沼气的成分为约50%～80%甲烷、20%～40%二氧化碳、0%~5%的氮气、小于1%的氢气、小于0.4%的氧气与0.1%～3%硫化氢等气体。干法脱硫：将沼气通过脱硫剂床层，沼气中的H2S与脱硫剂（本项目为氧化铁）接触，生成三硫化二铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫再生过程可循环进行，直至氧化铁脱硫剂表面的大部分空隙被硫或其他杂质覆盖而失去活性。脱硫效率大于90%，净化处理后H2S浓度一般低于20mg/m3。本项目干法脱硫去除率以90%计，净化处理后H2S浓度以20mg/m3计，脱硫剂由厂家到厂更换，约2次/a。 5 公用工程 5.1 供电 本项目用电由市政电网统一供给，依托现有工程锅炉房供电线路供给，可满足项目用电需求。 5.2 给排水 给水：本项目用水由自备水井供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目技术改造后劳动定员不变，锅炉废水依托本厂污水处理站处理后，用于农田灌溉。本项目不新增生活污水。本企业锅炉技改前后蒸汽平衡图见图1-1、图1-2，本企业锅炉技改前后水平衡图见图2-1、2-2。 图1-1 锅炉技改前本企业蒸汽物料平衡图 单位：t/a 图1-2 锅炉技改后本企业蒸汽物料平衡图 单位：t/a 图2-1 锅炉技改前本企业水平衡图 图2-2 锅炉技改后本企业水平衡图 6 劳动定员及工作制度 本项目由现有员工岗位调动，不新增劳动定员，实行四班三运转工作制度，年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 濮阳市裕丰源面业有限公司位于新习镇南新习村，濮阳台臣中学南侧，濮阳市裕丰源面业有限公司现有工程与2013年9月通过了由开发区环境保护局组织的废水治理工程竣工验收。2016年8月，为严格贯彻执行做好环保违法违规建设项目清理整改工作的实施意见，濮阳市裕丰源面业有限公司委托东方环宇环保科技有限公司进行了现状评估工作，同年11月完成现状评估并提请审查。 本项目为技改项目，利用现有锅炉房进行技术改造，锅炉房建筑面积120m2，现用来放置1台生物质锅炉（燃料为生物质+沼气），为本厂年产2万吨小麦淀粉项目提供热量。本项目不新增土地和建筑面积，仅将现有生物质锅炉及配套的“水浴除尘+单碱脱硫”设备拆除；增加1台燃气锅炉、1台沼气锅炉及配套设施，为本企业现有项目和拟扩建项目（尚未建设）提供热量。本企业拟扩建项目生产小麦淀粉，生产规模约2万吨/a，预投产日期2020年1月。本企业全天24h生产，由于沼气脱硫剂需要定期再生或更换，燃气管道、热蒸汽管道和沼气气包定期维护、检修，为不影响正常生产，增加1台10t/h燃气锅炉和1台4t/h沼气锅炉。现有工程情况见下。 1 现有工程全厂基本情况 表5 现有工程全厂基本情况 序号; 项目内容; 内容; 环保措施; 备注. 1; 年产2万吨小麦淀粉项目; 占地面积16亩，生产装置能力为2万吨/年。谷朊粉生产工艺包括和面、分离、脱水、烘干；淀粉生产工艺包括和面、分离、离心、沉淀、脱水、烘干。; 废水：生产废水经污水处理站处理后用于农田灌溉；生活污水经化粪池处理后，定期清运，综合利用不外排； 废气：淀粉、谷朊粉烘干机安装有旋风下料器；生物质、污水处理站产生的沼气，作为锅炉燃料；锅炉安装“水浴除尘+单碱脱硫”； 固废：设置容量4m3的固废暂存场所。; 2013年完成废水治理工程；2016年完成环境影响评估. 2 现有项目设备情况 表6 现有项目主要生产设备、环保设施一览表 序号; 设备名称; 型号（或规格）; 数量（台）; 材质; 功能. 一、东产区. 淀粉加工. 1; 面筋机; 自制; 2; 不锈钢; 和面、搅拌及分离. 2; 离心筛; 自制; 2; 不锈钢; 分离. 3; 搅拌机; 自制; 26; 不锈钢; 混合. 4; 离心脱水机; φ800; 5; 不锈钢; 脱水. 5; 气流对撞烘干机; /; 3组; 不锈钢; 淀粉烘干. 6; 中转罐; 5m3; 2; 不锈钢; 暂存. 7; 振动吊筛; 2t/h; 1; 不锈钢; 包装. 谷朊粉加工. 8; 挤水机; 0.75t/h; 1; 不锈钢; 已安装. 9; 气流对撞烘干机; 自制; 1组; 不锈钢; 烘干. 10; 振动吊筛; 2t/h; 1台; 不锈钢; 包装. 二、西厂区. 淀粉加工. 1; 面筋机; 自制; 6; 不锈钢; 和面、搅拌及分离. 2; 离心筛; 自制; 4; 不锈钢; 分离. 3; 园筛; 自制; 1; 不锈钢; 分离. 4; 搅拌机; 自制; 26; 不锈钢; 混合. 5; 离心脱水机; PGZ1250; 5; 不锈钢; 湿淀粉脱水. 6; 卧螺离心机; LW450×*180-N; 1; 不锈钢; 湿淀粉脱水. 7; 气流对撞烘干机; /; 3组; 不锈钢; 淀粉烘干. 8; 中转罐; 5m3; 2; 不锈钢; 暂存. 9; 振动吊筛; 2t/h; 2; 不锈钢; 包装. 10; 不锈钢沉淀池; Φ3m×3.3m; 16; 不锈钢; 分离. 11; 面粉储存仓; Φ4×12; 4; 不锈钢; 储存. 12; 淀粉储存仓; Φ4×12; 4; 不锈钢; 储存. 13; 洗面锅; Φ1.4×2.5; 6; 不锈钢; 洗面. 14; 双工位打包称; 自制; 2; -; 包装. 谷朊粉加工. 15; 挤水机; 0.75t/h; 2; 不锈钢; 已安装. 16; 气流对撞烘干机; 自制; 2组; 不锈钢; 烘干. 17; 振动吊筛; 2t/h; 2台; 不锈钢; 包装. 18; 单工位打包称; /; 2; 包装. 三; 公用、辅助设备. 1; 净水过滤器; 自制45m3/h; 1; /; 净化井水. 2; 锅炉; 4t/h; 1; 碳钢; 生物质+沼气. 环保设备. 1; 污水处理设备; 200m3/d; 1套; /; 污水处理. 2; 锅炉烟尘脱硫处理设备; 6000m3/h; 1套; /; /. 3; 工艺粉尘处理设施; 14460-15830m3/h·台; 6; /; /. 3; 固废暂存场所; 渣灰池; V 2m3; 1; 砖混; /. 脱硫沉渣池; V 2m3; 1; 混凝土; /. 3 现有项目主要原辅材料及能源消耗 表7 现有项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 小麦面粉; t; 3000; 外购，最大存储500t. 2; 新鲜水; m3; 7.2万; 自备水井. 3; 电; 万kw·h; 80; 新习镇电网. 4; 生物质; t; 600; 外购. 5; 沼气; 万m3; 75; 自产. 6; 蒸汽; t; 28800; 厂区锅炉供给. 4 现有项目工程污染物排放情况 4.1 废气 现有工程淀粉烘干共设3个排气筒（1#、4#、5#），废气排放情况相同；谷朊粉烘干共设3个排气筒（2#、3#、6#），废气排放情况相同。有组织废气选择1#、2#排气筒进行监测，废气产排情况及治理措施如下： 表8 现有工程废气污染物排放及达标期况 内容; 污染物; kg/h; mg/m3; 治理措施. 有组织; 淀粉烘干粉尘（1#） （废气量15685m3/h）; 1.35; 85.83; 旋风下料器处理后，15m排气筒排放. 谷朊粉烘干粉尘（2#） （废气量12282.29m3/h）; 0.44; 31; 旋风下料器处理后，15m排气筒排放. 锅炉废气 （废气量5824m3/h）; 颗粒物; 0.082; 14.17; “水浴除尘+单碱法脱硫”处理后，35m排气筒排放. SO2; 0.095; 16.33. NOx; 0.585; 100.33. 无组织; 污水处理站; 南厂界; H2S; /; 0.0058; /. NH3; /; 0.07. 北厂界; H2S; /; 0.077. NH3; /; 0.0816. 西厂界; H2S; /; 0.0057. NH3; /; 0.07. 东厂界; H2S; /; 0.0053. NH3; /; 0.0517. 4.2 废水 现有工程废水情况采用现状评估检测数据和在线监测数据（2019年5月数据，平均每2小时监测1次），排放浓度见下表。 表9 废水产生及排放情况一览表 产污环节; 日期; 废水量 m3/d; 主要污染物平均浓度（mg/L）; 排放去向. COD; NH3-N; TN; PH; SS; BOD5. 污水处理站出水 （在线监测数据）; 2019.5.1-30; 2.1; 88.5065; 0.7243; 1.9058; /; /; /; 农田灌溉. 污水处理站进水（现状评估数据）; 2016.11.13-15; /; 13000; 72.18; /; 3.53; 1974.12; 4094; 厂区污水处理站. 污水处理站出水（现状评估数据）; 2016.11.13-15; /; 101.25; 20.325; /; 7.74; 51.0; 41.275; 农田灌溉. 2016.12.19; /; 139; 13.5; /; 7; /; 44.3. 4.3 固体废物 - 现有工程固体废物产生及排放情况见下表： 表10 固体废弃物产生及排放情况一览表 名称; 产生工序; 性质分类; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置措施. 生产固废; 黄浆; 一般固体废物; 2000; 0; 定期外售. 灰渣; 一般固体废物; 1.619; 0; 及时清运，作为农家肥. 脱硫渣; 一般固体废物; 3.6; 0; 及时外运，作为建筑材料. 污泥; 一般固体废物; 428.6; 0; 由液体肥料专业户拉走处理；或交附近村民，施肥. 生活垃圾; 办公、生活; 一般固体废物; 5.25; 0; 由环卫部门定期运走处理. 5 本项目依托情况 本项目依托现有锅炉房进行锅炉技术改造，拆除现有生物质锅炉（燃料为生物质+沼气，沼气直接燃烧），增加燃气锅炉和沼气锅炉及其配套设施，不新增土地；锅炉房仅照明用电，本项目不新增用电；本项目锅炉维护人员由现有员工岗位调动，不新增员工；现有工程经污水处理站处理的废水量200t/d（其中蒸汽冷凝水57t/d），企业污水处理站处理能力200t/d，技改后，蒸汽冷凝水循环使用，不再排入污水处理站，本项目浓水排放量占富余水量的78.6%。具体见下表。 表11 本项目依托情况 # 项目; # 现有项目内容; # 依托性. # 主体工程; # 锅炉房; # 依托. # 环保设施; 污水处理站; # 依托. 现有工程现状评估期间，淀粉和谷朊粉烘干排放的粉尘符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表1中二级标准要求。厂界外无组织H2S、NH3排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。锅炉烟气排放的颗粒物、SO2、NOx能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中在用锅炉大气污染物排放浓度限值。 根据现在环保要求，锅炉废气需同时满足《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中附件5河南省2019年度锅炉综合整治方案要求，即烟尘≤5mg/m3，SO2≤10mg/m3，NOx≤30mg/m3。 因此，建设单位积极响应目前环保要求，现对锅炉进行升级改造，将现有锅炉拆除，新建1台燃气锅炉和1台沼气锅炉，同时结合《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中附件2河南省2019年工业企业无组织排放治理方案要求，对本企业现有工程提出以下整改措施。 表12 本企业现有工程整改措施 序号; 项目; 目前状况; 环保要求及整改措施. 1; 料场密闭治理; 所有物料进库存放；密闭料场覆盖所有堆场料区；车间、料库西面密闭，无车辆出入大门关闭；地面全部硬化；面粉储存仓仓顶安装除尘器；厂房车间各生产工序功能区化。; 在厂房内各功能区四周（上方）安装喷干雾抑尘装置，以备出现事故时降尘；企业大门安装车辆冲洗装置，保证出厂车辆车轮车身不起尘。. 2; 物料输送环节治理; 散装部分面粉由罐车运入筒仓，原料和散状产品由封闭式管道输送至各筒仓，仓顶均安装有除尘器；剩余部分面粉、淀粉、谷朊粉为袋装，黄浆由罐车运送，无露天转运散状物料；除尘器收尘直接进入面粉筒仓。; 袋装面粉向生产车间3层转运处封闭，不工作时封闭. 3; 生产环节治理; 本项目面粉（筒仓）由封闭式管道导入搅拌机，密闭搅拌；袋装面粉储存于原料区；生产环节均位于封闭式车间内。; 搅拌机上料口处安装集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 4; 厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损；厂区道路定期洒水清扫。; 厂区裸露空地（生产区）进行硬化或绿化；生产区与预留的施工区进行围挡隔离；企业出厂口处安装高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘冲洗，并设沉淀池，冲洗废水循环使用. 5; 建设完善监测系统; 本项目厂区安装视频监控；厂区污水处理站安装有在线监测系统。; 保证厂区各重点区域监控系统正常运行. 6; 其他; 污水处理站恶臭; 定期喷洒除臭剂，调节池封闭. 通过上表提出的整改措施，减轻了本企业对周围环境的影响。同时建议，建设单位自行组织对沼气成分和污水处理站出水水质进行检测，特别要说明沼气中硫化氢的含量。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村，国家濮阳经济技术开发区（简称开发区）位于濮阳市西北城区，1992年9月成立，于2013年1月份被国务院确定为国家级经济技术开发区，2015年入选工业和信息化部第六批国家新型工业化产业示范基地。辖区总面积307平方公里。 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村，项目中心地理坐标：E114.921010，N35.654354。距离本项目较近的敏感点为项目西北侧155m处的东土垒头村。 2 地形、地貌 濮阳市属于黄河下游第四纪冲积平原，地势西高东低，南高北低，地面海拔高程一般为48—57米。因黄河多次决口改道，逐渐形成了较为复杂的微地貌，其地形、地貌、大体可分三类，即金堤北黄河故道区域、金堤与临黄大堤之间区域和黄河滩区。 濮阳经济技术开发区属于金堤北黄河故道区域，地势较为平坦，总体走势为西南高、东北低，最高处高程为54米，最低处高程为51米。 3 气候、气象 濮阳市位于中纬地带，常年受东南季风的影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候。四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪。光辐射值高，能充分满足农作物一年两熟的需要；年平均气温为 13.3℃，年极端最高气温达 43.1℃，年极端最低气温为-21℃。无霜期一般为 205 天。常年主导风向是南风、北风。夏季多南风，冬季多北风，春秋两季风向风速多变。年平均降水量为 502.3 毫米—601.3毫米。 4 地表水 濮阳经济技术产业集聚区地表水主要为第三濮清南干渠、濮水河和若干灌溉渠。其中，第三濮清南干渠自南向北引黄河水，经濮阳新区、清丰县，至河北省，是区域重要的农业灌溉水渠；濮水河西向连接第三濮清南干渠，向东进入主城区与马颊河相连。 濮阳经济技术开发区西部地下水水位埋深一般大于 10 米，东部地下水水位埋深一般为 2-4 米，标准冻土深度 0.41 米。 5 土壤 濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土 3 个土类。潮土为主要土壤类型，占全市土地面积的 97.2%，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。 濮阳经济技术开发区分布有潮土和风砂土。潮土是农业生产的理想土壤，主要位于铁路以南地区，以种植小麦、玉米、草莓为主。风砂土不利耕作，但适宜植树造林，主要位于铁路以北、大广高速两侧地区，种植以杨树为主的经济林带。 6 工程地质 濮阳经济技术开发区地基土多为粘性土及粉砂交替分布，均匀性较差，地基承载力一般为 100—150KPa。部分地区在天然地基土之上的地表为人工填土所覆盖，填土土质复杂松散，承载力较低，一般为 70—90KPa。 7 植被、生物多样性 该区域粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等；林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等；动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。 8 与濮阳经济技术产业集聚区规划及其环评相符性 濮阳经济技术产业集聚区，东至濮旺路、西至幸福路、南至铁丘路南、北至中原路。总用地面积19.5平方公里(不包括大广高速、晋豫鲁铁路和第三濮清南干渠两侧防护林带)。本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村，不在濮阳经济技术产业集聚区规划范围内。 9 与饮用水源保护区规划相符性分析 9.1 濮阳市集中饮用水源及其保护区范围 距离本项目最近的饮用水源保护区为中原油田基地水源地二级保护区中的皇甫井群，根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》，中原油田基地水源地保护区划分结果如下： 一级保护区：开采井外围100米的区域。 二级保护区：基地井群：马颊河、五一路、长庆路、黄河路、京开道、濮水河、供应南路、老马颊河、江汉路东、老东环路、苏北路、老马颊河所围的区域。 皇甫井群：濮鹤高速公路以南，长安路以北，东西两侧一级保护区外400米的区域。 本项目不在中原油田基地水源地二级保护区中的皇甫井群保护区范围内。 9.2 濮阳市城市集中饮用水源地保护要求 根据《濮阳市城市集中饮用水源地保护规划》中饮用水地下水源保护区规定如下： 一级保护区：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其他有害物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建油库；禁止建墓地。 二级保护区：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。 准保护区：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-92）的污水进行灌溉，合理施用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 本项目不在濮阳市集中饮用水源地一、二级保护区及准保护区范围内。项目厂址位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区。符合濮阳市城市集中饮用水源地保护规划要求。 9.3 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），经开区乡镇集中式饮用水源保护区划分如下： (1)濮阳市经开区新习镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西15米、南15米、北30米的区域。 (2)濮阳市经开区胡村乡水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西、南、北各20米的区域。 (3)濮阳市经开区王助镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东40米、西35米、南25米、北40米的区域。 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村，距离濮阳市经开区新习镇水厂地下水井约820m，不在饮用水源地保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1 环境空气 （1）区域环境空气质量达标判定 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次评价选取2018年作为评价基准年，引用濮阳市例行监测点经开区委员会站点2018年度平均监测数据，濮阳市基本污染物统计数据见表12。 表12 空气质量现状评价表 监测点位; 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. 经开区管委会; PM2.5; 年均值; 54; 35; 0.54; 不达标. PM10; 年均值; 118; 70; 0.69; 不达标. SO2; 年均值; 25; 60; 0; 达标. NO2; 年均值; 33; 40; 0; 达标. O3; 8小时平均值; 173; 160; 0.08; 不达标. CO; 24小时平均; 2.319mg/m3; 4mg/m3; 0; 达标. 2018年濮阳市环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值、PM10年均值、O38小时平均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.54、0.69、0.08，因此判定为非达标区。 2 地表水 距离本项目最近地表水为东侧3.9km的金堤河，为了解项目区域内地表水环境质量现状，本次评价引用濮阳市生态环境局《2019年濮阳市环境质量月报》（1月、2月）监测结果，监测数据见下表。 表13 地表水现状监测结果一览表 序号; 监测 项目; 监测时段; 浓度; 超标倍数. 序号; 监测 项目; 濮阳县金堤河宋海桥. 1; COD; 2019年第1期; 37; 0.23. 2019年第2期; 10; 0. 2; 氨氮; 2019年第1期; 1.18; 0. 2019年第2期; 0.17; 0. 3; 总磷; 2019年第1期; 0.21; 0. 2019年第2期; 0.06; 0. 由上表可知，氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，COD超标。根据调查，超标原因为沿途接纳了部分生活污水。 3 声环境 根据本项目所在区域环境特征，本项目所在区域为声环境2类功能区，为了解本项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南中玖环保科技有限公司于2019年5月6日至7日对厂界及敏感点的监测数据，厂界噪声监测结果见表14。 表14 噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测时间; 测次; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东土垒头村; 濮阳台臣中学; 南新习村. 5月6日昼间; 1; 53.5; 52.4; 54.1; 52.8; 49.5; 48.8; 50.2. 5月6日夜间; 1; 43.3; 42.2; 43.9; 42.9; 40.0; 39.2; 40.8. 5月7日昼间; 1; 54.4; 53.6; 54.7; 53.9; 48.2; 47.5; 49.1. 5月7日夜间; 1; 44.5; 43.4; 44.8; 43.8; 38.1; 37.4; 39.0. 由上表可知：本项目东、南、西、北厂界及敏感点昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4 生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，评价区域内无自然保护区、水源保护区、未发现珍稀动植物保护物种，主要环境保护目标和保护级别见下表。 表15 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 南新习村; 114.925388; 35.655376; 居民; 1000; 环境空气二类区; E; 190. 新习镇; 14.928649; 35.657779; 居民; 6805; E; 412. 寺上村; 114.937318; 35.662693; 居民; 1416; NE; 1422. 小寨村; 114.946287; 35.666684; 居民; 2054; NE; 2290. 夹堤村; 114.949367; 35.656556; 居民; 1776; NE; 2250. 侯道口村; 114.949667; 35.651663; 居民; 1732; E; 2300. 东鹿斗村; 114.941889; 35.643746; 居民; 685; SE; 2077. 西鹿斗村; 114.939013; 35.643327; 居民; 1034; SE; 1845. 史张庄村; 114.939013; 35.637716; 居民; 327; SE; 2375. 马凌平村; 114.922757; 35.641701; 居民; 1080; S; 1187. 董林平村; 114.924795; 35.644040; 居民; 971; SE; 1100. 吉林平村; 114.923508; 35.636100; 居民; 739; S; 1868. 李林平村; 114.927993; 35.633289; 居民; 1181; SE; 2200. 常林平村; 114.922092; 35.632667; 居民; 1002; S; 2266. 东土垒头村; 114.919742; 35.657826; 居民; 982; NW; 155. 中土垒头村; 114.915773; 35.655316; 居民; 873; W; 420. 西土垒头村; 114.912854; 35.656624; 居民; 1031; NW; 600. 濮阳台臣中学; 114.921974; 35.656839; 师生; 1000; N; 190. 后寨村; 114.906760; 35.637055; 居民; 1595; SW; 2045. 表16 地表水保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 金堤河; 114.961642; 35.639009; 地表水 环境; 地表水; 地表水Ⅳ类区; E; 3900. 表17 声环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 厂界四周; /; 声环境; 声环境2类; /; /. 东土垒头村; 居民; 声环境; 声环境2类; NW; 155. 濮阳台臣中学; 师生; 声环境; 声环境2类; N; 190. 南新习村; 居民; 声环境; 声环境2类; E; 190.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095—2012)表1中二级标准 表18 环境空气质量标准 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; O3; CO. 小时浓度限值（µg/m3）; 500; 200; /; /; 200; 10mg/m3. 日均浓度限值（µg/m3）; 150; 80; 150; 75; 160（日最大8h平均）; 4mg/m3. 年均浓度限值（µg/m3）; 60; 40; 70; 35; /; /. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（COD≤30mg/L、NH3-N ≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L） 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4、《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2004）表3大气污染物特别排放限值； 表19 大气污染物特别排放标准 内容; 15m高排气筒. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 20; 50; 150. - 2、营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 表20 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为锅炉技术改造项目，锅炉采用天然气、沼气为燃料，燃料燃烧产生SO2、NOx。项目软水制备产生的浓水经本厂污水处理站处理后，用于农田或林地灌溉；本项目不新增员工，无新增生活污水。 本项目污染物排放总量为：废气量1201.234万m3/a。烟尘：0.0529t/a、SO2：0.0826t/a、NOx：0.3463t/a。 企业污染物许可排放量为：SO2：0.684t/a、NOx：4.212t/a。本项目SO2、NOx排放量分别为0.0826t/a、0.3463t/a，由原有工程总量代替，本项目不新增SO2、NOx总量。 # 综上所述，建议本项目总量指标如下：本项目SO2、NOx不新增总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 营运期 图3 工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述： 本项目用水由本厂自备水井供给，经软水制备设备制得软水后，进入锅炉内加热，为本厂生产提供热蒸汽。 软水制备过程产生废水和固废，锅炉运行过程产生废气和噪声。

主要污染工序： 营运期 1 废气 主要为燃气锅炉和沼气锅炉产生的锅炉废气。 2 废水 主要为软水制备产生的浓水。本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。 3 噪声 主要为锅炉、沼气气包产生的噪声。 4 固体废物 主要为一般生产固废和生活垃圾。一般生产固废主要为干法脱硫装置产生的废脱硫剂和软水制备设备产生的废反渗透膜。本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃气锅炉 | 烟尘 | 0.036t/a | 4.403mg/m3，0.036t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 0.072t/a | 8.807mg/m3，0.072t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 0.2357t/a | 28.83mg/m3，0.2357t/a |
|  | 沼气锅炉 | 烟尘 | 0.0169t/a | 4.405mg/m3，0.0169t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 0.0106t/a | 2.763mg/m3，0.0106t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 0.1106t/a | 28.83mg/m3，0.1106t/a |
| 水污染物 | 软水制备 | 浓水 | 收集后，经污水处理站处理，处理后用于农田或林地灌溉 |  |
| 固体废物 | 软水制备 | 废反渗透膜 | 0.05t/a | 厂家更换并回收，不在厂内存放 |
|  | 沼气脱硫设备 | 废脱硫剂 | 0.1t/a | 厂家更换并回收，不在厂内存放 |
| 噪 声 | 主要为机械设备运行过程中产生的噪声源强在60～80dB之间，通过基础减震、厂房隔声等措施，各厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

营运期环境影响分析 1 大气环境影响分析 本项目生产过程中废气主要为燃气锅炉和沼气锅炉产生的锅炉废气。锅炉均配套安装有低氮燃烧器+烟气循环系统。 低氮燃烧：锅炉烟气中氮氧化物根据形成机理分为燃料型、热力型。燃料型指燃烧过程中燃料中的有机氮被氧化形成的氮氧化物，热力型指燃烧过程中空气中的氮气与氧气反应生成的氮氧化物。当燃烧温度小于1500℃时，燃烧过程产生的热力 型氮氧化物量很少，当燃烧温度大于1500℃时，温度每升高100℃，反应速率提高6~7倍，而本项目锅炉燃烧温度控制在 1200℃左右，小于1500℃，因此热力型氮氧 化物产生量很少，燃烧烟气中氮氧化物浓度较低。低氮燃烧器采用空气分级方式， 将助燃风分为外层、中层和中心三局部，并比例可调节，低氮燃烧器的全部燃料从 中心风部分送入燃烧器开始燃烧，将原本一次完成的燃烧通过控制多次供风分多次燃尽，因为在燃料过剩的区域氧气与燃料结合的趋势远远大于氮气，在燃烧过程中 只在燃烧尾部才出现助燃风过剩，燃烧时存在炉管换热可降低火焰区域温度，因此 低氮燃烧器可达到降低氮氧化物的效果。 烟气再循环技术：主要手段是通过专门的引风机和专用风道，从排烟管（空气预热器之前）中循环抽取一定比例的烟气加入燃烧器的燃烧（这个比例一般在10～20%之间，视情况而定）。这部分烟气的流量需要通过伺服电机调控的风门来实现比例控制。采用烟气再循环技术，主要目的是利用烟气氧含量低、温度相对较低的特性，加入燃烧室后降低炉膛的局部温度，形成还原性氛围，不利于氮氧化物的生成，从而把氮氧化物抑制在较低水平。烟气再循环率为10%～20%时，NOx排放浓度可降低25%左右。NOx的降低率随着烟气再循环率的增加而增加。燃烧温度越高，烟气再循环率对NOx降低率的影响越大。 1.1 燃气锅炉废气 本项目安装1台10t/h的燃气锅炉，燃料为天然气，配套安装有“低氮燃烧器+烟气循环”，可减少氮氧化物约79%，可减少烟尘约75%。锅炉每天运行时间为24h，天然气年用量约60万m3，燃气锅炉废气依托现有的1根15m高排气筒（P1）排放。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）及根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编，机械工业出版社）中的排放系数，每燃烧1万Nm3的天然气，产生的烟气量、SO2、NOX、烟尘分别为136259.17Nm3、0.02Skg（S=60）、18.71kg、2.4kg。则本项目燃烧废气量为1135.49m3/h，817.555万m3/a，SO2排放量0.072t/a，排放浓度8.807mg/m3；NOx排放量0.2357t/a，排放浓度28.83mg/m3；烟尘排放量0.036t/a，排放浓度4.403mg/m3。 1.2 沼气锅炉废气 本项目安装1台4t/h的沼气锅炉，沼气为本企业污水处理站自产，配套安装有“低氮燃烧器+烟气循环”，可减少氮氧化物约79%，可减少烟尘约75%。锅炉每天运行时间以24h计，沼气锅炉废气经1根15m高排气筒（P2）排放。本厂污水处理站沼气产量约938.6m3/d（废水浓度13kgCOD/m3×设备去除率95%×废水排放量约200m3/d×产沼气率0.38m3/kgCOD），28.158万m3/a，由一座安装有沼气阻火器的400m3沼气气包收集，安全性和稳定性较好。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）及根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编，机械工业出版社）热力生产和供应行业的排放系数，每燃烧1万Nm3的天然气，产生的烟气量、NOX、烟尘分别为136259.17Nm3、18.71kg、2.4kg，本项目沼气脱硫后硫化氢为20mg/m3，1m3沼气SO2产生量37.648mg。则本项目燃烧废气量为532.887m3/h，383.679万m3/a，SO2排放量0.0106t/a，排放浓度2.763mg/m3；NOx排放量0.1106t/a，排放浓度28.83mg/m3；烟尘排放量0.0169t/a，排放浓度4.405mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2004），同时满足《河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件5河南省2019年度锅炉综合整治方案要求，即烟尘≤5mg/m3，SO2≤10mg/m3，NOx≤30mg/m3。 1.3 大气环境影响预测 （1）预测模式 评价根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，采用推荐估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 （2）评价因子和评价标准 表21 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1小时平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 二氧化硫; 1小时平均; 500. 氮氧化物; 1小时平均; 200. （3）评价因子与源强参数 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43.1. 最低环境温度/℃; -21. 土地利用类型; 农用地. 区域适度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向; /. 表23 本项目点源参数一览表 编号; 点源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 废气流速 /（m/s）; 废气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 颗粒物; SO2; NOx. 1; P1; 114.921114; 35.654329; 59; 15; 0.8; 5.53; 80; 7200; 正常排放; 0.005; 0.01; 0.0327. 2; P2; 114.920992; 35.654339; 59; 15; 0.8; 5.53; 80; 7200; 正常排放; 0.0023; 0.0015; 0.0154. 一、预测结果如下： 表24 估算模式预测有组织（P1）扩散结果 序号; 距离(m); 颗粒物; SO2; NOx. 浓度（μg/m3）; 占标率(%); 浓度（μg/m3）; 占标率(%); 浓度（μg/m3）; 占标率(%). 1; 50; 0.1015; 0.02; 0.2030; 0.04; 0.6596; 0.33. 2; 75; 0.1303; 0.03; 0.2606; 0.05; 0.8470; 0.42. 3; 100; 0.1240; 0.03; 0.2479; 0.05; 0.8058; 0.40. 4; 200; 0.1072; 0.02; 0.2143; 0.04; 0.6966; 0.35. 5; 300; 0.1033; 0.02; 0.2065; 0.04; 0.6713; 0.34. 6; 400; 0.9859E-01; 0.02; 0.1972; 0.04; 0.6408; 0.32. 7; 500; 0.9120E-01; 0.02; 0.1824; 0.04; 0.5928; 0.30. 8; 600; 0.8589E-01; 0.02; 0.1718; 0.03; 0.5583; 0.28. 9; 700; 0.8066E-01; 0.02; 0.1613; 0.03; 0.5243; 0.26. 10; 800; 0.7857E-01; 0.02; 0.1571; 0.03; 0.5107; 0.26. 11; 900; 0.7514E-01; 0.02; 0.1503; 0.03; 0.4884; 0.24. 12; 1000; 0.7110E-01; 0.02; 0.1422; 0.03; 0.4622; 0.23. 13; 1500; 0.5249E-01; 0.01; 0.1050; 0.02; 0.3412; 0.17. 14; 2000; 0.4379E-01; 0.01; 0.8758E-01; 0.02; 0.2846; 0.14. 15; 2500; 0.3832E-01; 0.01; 0.7664E-01; 0.02; 0.2491; 0.12. 16; 下风向最大质量浓度及占标率; 0.1303; 0.03; 0.2606; 0.05; 0.8470; 0.42. 17; 最大浓度出现距离/m; 76; 76; 76. 表25 估算模式预测有组织（P2）扩散结果 序号; 距离(m); 颗粒物; SO2; NOx. 浓度（μg/m3）; 占标率(%); 浓度（μg/m3）; 占标率(%); 浓度（μg/m3）; 占标率(%). 1; 50; 0.4349E-01; 0.01; 0.2899E-01; 0.01; 0.3117; 0.16. 2; 75; 0.5584E-01; 0.01; 0.3723E-01; 0.01; 0.4002; 0.20. 3; 100; 0.5313E-01; 0.01; 0.3542E-01; 0.01; 0.3808; 0.19. 4; 200; 0.4593E-01; 0.01; 0.3062E-01; 0.01; 0.3292; 0.16. 5; 300; 0.4426E-01; 0.01; 0.2951E-01; 0.01; 0.3172; 0.16. 6; 400; 0.4225E-01; 0.01; 0.2817E-01; 0.01; 0.3028; 0.15. 7; 500; 0.3909E-01; 0.01; 0.2606E-01; 0.01; 0.2801; 0.14. 8; 600; 0.3681E-01; 0.01; 0.2454E-01; 0.00; 0.2638; 0.13. 9; 700; 0.3457E-01; 0.01; 0.2305E-01; 0.00; 0.2477; 0.12. 10; 800; 0.3367E-01; 0.01; 0.2245E-01; 0.00; 0.2413; 0.12. 11; 900; 0.3220E-01; 0.01; 0.2147E-01; 0.00; 0.2308; 0.12. 12; 1000; 0.3047E-01; 0.01; 0.2031E-01; 0.00; 0.2184; 0.11. 13; 1500; 0.2250E-01; 0.01; 0.1500E-01; 0.00; 0.1612; 0.08. 14; 2000; 0.1877E-01; 0.00; 0.1251E-01; 0.00; 0.1345; 0.07. 15; 2500; 0.1642E-01; 0.00; 0.1095E-01; 0.00; 0.1177; 0.06. 16; 下风向最大质量浓度及占标率; 0.5585E-01; 0.01; 0.3723E-01; 0.01; 0.4002; 0.20. 17; 最大浓度出现距离/m; 76; 76; 76. 根据估算结果可知，本项目最大占标率PMax=0.42%（PMax≤1%），评价等级为三级评价，结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定。三级评价项目不进行进一步预测和评价。 项目建设项目大气环境影响评价自查表见报告附件部分。 综上所述，评价认为项目营运期的废气经采取合理有效处置措施后，均能够达标排放，对周围环境影响较小，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 2 水环境影响分析 2.1 生产废水 本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。本项目废水主要为制软水设备产生的浓水。 - 本项目拟建1台10t/h燃气锅炉和1台4t/h沼气锅炉为本厂生产供热，锅炉平均用水量约8t/h，192t/d，产生冷凝水57.6t/d，循环使用，故本项目锅炉补给水量为134.4t/d。经建设单位和设备公司提供，本项目采用反渗透法制备软水，软水制备装置得水率75%，浓水排放率25%，本项目制备软水约4.032万t/a，故本项目浓水排放量约1.344万t/a（44.8t/d）。浓水主要污染物为SS和全盐量，根据设备公司提供的资料，项目浓水水质为COD：50mg/L，SS：40mg/L，全盐量800-1000mg/L。根据企业提供资料，企业污水处理站处理能力200t/d，现有工程经污水处理站处理的废水量200t/d（其中蒸汽冷凝水57t/d），技改后，蒸汽冷凝水循环使用，不再排入污水处理站，本项目浓水排放量占富余水量的78.6%，本项目产生的浓水依托本厂污水处理站处理后，用于农田或林地灌溉。 - 浓水中主要污染物为SS和全盐量，其中全盐量会影响污水的可生化性，当污水中BOD/COD﹤0.3时，可生化性差，难生物降解，从而影响出水水质。根据企业提供的5月份污水处理站在线监测数据和现状评估报告污水处理站出水水质检测数据，本项目浓水对污水的可生化性影响较小；根据软水制备设备公司提供的资料，浓水中全盐量800-1000mg/L（与其他生产废水混合后全盐量约240mg/L），同时参考2017年9月深圳中检联检测有限公司对厂区水井水质的检测数据，本项目废水经污水处理站处理后，可用于农田或林地灌溉。本次评价建议，企业竣工验收期间严格按照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准值，对污水处理站出水水质进行检测。 2.2 生活污水 本项目不涉及新增生活污水。 3 噪声环境影响分析 3.1 噪声源强 本项目噪声主要为锅炉、沼气气包产生的噪声。噪声源强为80dB(A)，项目设备位于锅炉房内，经厂房隔声、距离衰减等措施后，可降低噪声值约25dB(A)。 为最大限度的减小噪声影响，建议企业采用如下措施控制噪声： （1）对锅炉、沼气气包做好基础防震。 （2）定期检查、维护、保养设备，紧固各部件，减少震动噪声。 经治理后设备噪声源强见表26。 表26 主要高噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 设备; 治理前设备声源值; 治理后设备声源值; 治理措施. 锅炉; 80; 55; 基础减震，厂房隔声. 沼气气包; 80; 55; 基础减震，厂房隔声. 3.2 预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 3.3 预测结果及评价 本项目实行24小时工作制度，厂界噪声预测结果见表27。 表27 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 设备; 采取措施后声源叠加值; 距离（m）; 预测值; 现状值; 叠加值; 标准值. 东厂界; 锅炉、沼气气包; 58.01; 125; 昼间; 16.07; /; 16.07; 昼间：60. 南厂界; 88; 19.12; /; 19.12. 西厂界; 4; 15.97; /; 15.97. 北厂界; 62; 22.16; /; 22.16. 东土垒头村; 155; 14.20; 49.5; 49.5. 濮阳台臣中学; 190; 12.43; 48.8; 48.8. 南新习村; 190; 12.43; 50.2; 50.2. 东厂界; 锅炉、沼气气包; 58.01; 125; 夜间; 16.07; /; 16.07; 夜间：50. 南厂界; 88; 19.12; /; 19.12. 西厂界; 4; 15.97; /; 15.97. 北厂界; 62; 22.16; /; 22.16. 东土垒头村; 155; 14.20; 40.0; 40.01. 濮阳台臣中学; 190; 12.43; 39.2; 39.21. 南新习村; 190; 12.43; 40.8; 40.81. 由上表可知，项目厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 4 固体废物 本项目固体废物主要为一般生产固废和生活垃圾。 一般生产固废主要为沼气干法脱硫设备产生的废脱硫剂和制软水设备产生的废反渗透膜。废脱硫剂产生量0.1t/a，脱硫剂由厂家到厂更换并回收，不在厂内存放；废反渗透膜产生量0.05t/a，反渗透膜由厂家到厂更换并回收，不在厂内存放。 本项目不新增员工，不涉及新增生活垃圾。 5 环境风险影响分析 （1）评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （2）评价工作程序 评价工作程序见下图。 图4 评价工作程序 5.1 风险调查 （1）风险源 本项目为锅炉技改项目，拟建锅炉燃料为天然气（城镇燃气管道供给）、沼气（本厂自产），属易燃物质。因此，确定本项目风险源为锅炉、沼气气包。 （2）环境敏感目标 A大气环境风险评价范围 根据本项目评价等级确定本项目风险评价范围为距建设项目边界3km区域范围，本项目周边3km 范围内环境敏感点情况见下表。 表28 大气环境敏感点情况调查表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 南新习村; 114.925388; 35.655376; 居民; 1000; 环境空气二类区; E; 190. 新习镇; 14.928649; 35.657779; 居民; 6805; E; 412. 寺上村; 114.937318; 35.662693; 居民; 1416; NE; 1422. 小寨村; 114.946287; 35.666684; 居民; 2054; NE; 2290. 夹堤村; 114.949367; 35.656556; 居民; 1776; NE; 2250. 侯道口村; 114.949667; 35.651663; 居民; 1732; E; 2300. 东鹿斗村; 114.941889; 35.643746; 居民; 685; SE; 2077. 西鹿斗村; 114.939013; 35.643327; 居民; 1034; SE; 1845. 史张庄村; 114.939013; 35.637716; 居民; 327; SE; 2375. 马凌平村; 114.922757; 35.641701; 居民; 1080; S; 1187. 董林平村; 114.924795; 35.644040; 居民; 971; SE; 1100. 吉林平村; 114.923508; 35.636100; 居民; 739; S; 1868. 李林平村; 114.927993; 35.633289; 居民; 1181; SE; 2200. 常林平村; 114.922092; 35.632667; 居民; 1002; S; 2266. 东土垒头村; 114.919742; 35.657826; 居民; 982; NW; 155. 中土垒头村; 114.915773; 35.655316; 居民; 873; W; 420. 西土垒头村; 114.912854; 35.656624; 居民; 1031; NW; 600. 濮阳台臣中学; 114.921974; 35.656839; 师生; 1000; N; 190. 后寨村; 114.906760; 35.637055; 居民; 1595; SW; 2045. B地表水环境风险评价范围 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。评价范围为应满足污水处理设施环境可行性分析的要求。 5.2 风险潜势初判 （1）危险物质及工艺系统危害性P的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 Q值根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q 按下 式进行计算： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q的确定见下表。 表29 建设项目Q值确定表 序号; 名称; 最大存储总量q/t; 临界量Q/t; Q值. 1; 甲烷; 0.49; 10t; 0.049. 本项目厂区内不储存天然气，燃气有城镇燃气管线统一供给，企业厂区内天然气管道约120m。本厂自产沼气经沼气气包收集，脱硫后，直接通入沼气锅炉，企业厂区内沼气管道约140m。则本项目Q﹤1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目评价工作等级为简单分析。 5.3 环境风险识别及分析 本项目采用燃气锅炉、沼气锅炉为本厂供热。 危险源风险成因大致有如下几个：①天然气（和沼气）输送管道、沼气气包泄露引起的人员急性和慢性中毒；②热蒸汽输送管线或阀门故障出现或者职工操作不当易造成烫伤。 本项目环境风险主要为火灾造成的环境影响，具体理化性质见下表。 表30 项目物质风险识别一览表 物质名称; 理化性质; 毒理学资料; 燃爆性; 危险性类别. 天然气; 无色无味，比重约0.65，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）约为0.45; 无; 易燃; 易燃. 沼气; 约50%～80%甲烷、20%～40%二氧化碳、5%以内氮气、1%以内的氢气、0.4%以内的氧气与0.1%～3%硫化氢. 表31 天然气物质特性表 中文名称; 天然气; 英文名称; Natural gas dehydration. 外观与性状; 无色无味气体; 主要成分/分子式; CH4. CAS NO.; 74-82-8; UN编号：1971; 危险货物编号：21007. 熔点（℃）; -182.5; 沸点（℃）; -161.5; 闪点（℃）; -188; 引燃温度（℃）; 538. 相对密度; 水=1; 0.42（-164℃）; 急性毒性; LC50（mg/m3）; 无资料; 爆炸极限（V%）; 上限; 5.3. 空气=1; 0.55; LD50（mg/kg）; 无资料; 下限; 15. 侵入途径; 吸入. 危险性类别; 第2.1类易燃气体; 有害燃烧产物; CO. 燃爆危险; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 健康危害; 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。. 操作注意事项; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 储运注意事项; 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。禁止使用易产生火花的机械设备。. 沼气 （1）理化常数 分子式：CH4，分子量：16.04，性状：无色无臭气体。蒸汽压：53.32kPa/-168.8℃；闪点：-188℃；熔点：-182.5℃；沸点：-161.5℃；密度：相对密度(水=1)0.42（-164 ℃）；相对密度(空气=1)0.55；稳定性：稳定；主要用途：用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 （2）对环境的影响 ①健康危害 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 ②毒理学资料及环境行为。 急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 5.4 环境风险防范措施及应急要求 环境风险应急措施应贯彻预防为主，实施统一领导，部门之间相互协调；部门为主，单位自救与工厂救援相结合的原则。 该项目设有2台锅炉，因此该项目营运期必须采取严格有效的事故风险管理、防治及应急措施，最大限度的避免、减小事故发生的概率及危害程度。本评价根据项目特点提出如下事故防范措施和建议： （1）加强环保设备的日常维护和检修，及时排查事故风险隐患。 （2）企业应定期对职工进行人员急救专业知识的培训和演练。 （3）设专人对锅炉、沼气气包及其管道接口定期检查和维修。 具体应急措施 ①制定有效处理事故的应急行动方案，一旦发生泄露，应迅速寻找泄露点，并使用消防设备，以避免泄露燃气燃烧； ②明确职责，并落实到有关人员； ③对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担； ④为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 ⑤若有人烫伤，立即除去衣物，用未开封纯净水冲洗伤口，并立即就医。 总之，为减少事故发生，环境风险降到最低，必须增加管理力度，提高职工技术水平，严格按规范操作，认真落实应急预案。并加强设备检查和维修，减少故障发生，提高企业应急能力。 5.4 风险评价结论 经以上分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目的环境风险水平可以接受。 表32 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 濮阳市裕丰源面业有限公司锅炉技术改造项目. 建设地点; 河南省濮阳市新习镇南新习村. 地理坐标; E114.921010，N35.654354. 主要危险物质及分布; 天然气、沼气；锅炉房、沼气气包及输送管线. 环境影响途径及危害后果; 天然气、沼气输送中泄露及遇火，发生火灾；或热蒸汽输送过程管道泄露，造成人员烫伤。. 风险防范措施要求; 工作人员培训上岗；输送管线及阀门定期检查等. 填表说明：本项目为锅炉技改项目，拟建2台锅炉，主要针对锅炉、燃气和热蒸汽输送管线进行风险评价。经分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级确定为简单分析。. 6 技术改造完成后项目产排情况汇总表 本项目拆除现有生物质锅炉及配套的“水浴除尘+单碱脱硫”设备；增加燃气锅炉、沼气锅炉及配套的“低氮燃烧+烟气循环”系统，沼气气包及配套的干法脱硫设备，蒸汽冷凝水罐。技改完成后污染物产排放三本账见下表。 表33 三本账一览表 污染物名称; 现有工程排放量（t/a）; 本项目 排放量（t/a）; 以新带老削减量(t/a); 本厂排放总量(t/a); 排放增减量(t/a). 废水; 排水量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 废气量（万m3/a）; 24329.7288; 1201.234; 2992.046; 21337.6828; -2992.046. 烘干; 粉尘; 28.944; 0; 0; 28.944; 0. 锅炉; 烟尘; 0.5904; 0.0529; 0.5375; 0.0529; -0.5375. SO2; 0.684; 0.0826; 0.6014; 0.0826; -0.6014. NOx; 4.212; 0.3463; 3.8657; 0.3463; -3.8657. 固废; 一般生产固废; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 7 选址合理性分析 7.1 项目选址概况 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村，距离项目最近的敏感点为北侧190m处的濮阳台臣中学，本项目位于现有锅炉房内，位于企业西厂区，生产车间南侧，污水处理站西侧。根据濮阳经济技术开发区新习镇人民政府开具的证明，本项目所用土地为建设用地。项目营运期产生的废气、废水、噪声等在采取评价提出的相应污染防治措施后，均可得到有效的治理或综合利用，实现达标排放，项目运营过程中产生的废气对周围环境敏感点影响很小。 因此，本项目在严格落实评价提出的污染防治措施的前提下，从环保角度分析，项目选址是可行的。 8 环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个项目管理中，以减少各环节排出的污染物。 （2）监测计划 项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关资质的单位进行监测。污染源监测计划如下： 1）大气污染源 A、有组织废气监测 本项目燃气锅炉安装在线监测系统，对排气筒P1进行实时监测。沼气锅炉废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表34。 表34 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. P2; 颗粒物; 一年一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2004），同时满足豫环文[2019]84号附件5河南省2019年度锅炉综合整治方案要求. SO2; 一年一次. NOx; 一年一次. - 2）噪声污染源 - 表35 噪声监测方案 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m处; 等效连续A声级; 2次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 9 环保投资 环保设施及投资估算情况详见下表。 表36 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 低氮燃烧器+烟气循环; 2套; 20. 沼气气包安装干法脱硫设施; 1套; /. 燃气锅炉安装在线监测系统; 1套; /. 噪声治理; 减震垫若干; /; 1.0. 合计(万元); 21. 备注:环保投资占总投资比例42%（21/50×100%=42%）. 10 环境保护“三同时”验收一览表 表37 环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 燃气锅炉; 低氮燃烧器+烟气循环+15m排气筒，在线监测系统; 排放浓度及排放速率; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2004），同时满足豫环文[2019]84号附件5河南省2019年度锅炉综合整治方案要求. 沼气锅炉; 沼气干法脱硫设施，低氮燃烧器+烟气循环+15m排气筒. 废水; 软水制备; 浓水依托本厂现有污水处理站处理后，用于农田或林地灌溉; 污水处理站出口水质浓度; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准值. 噪声; 生产设备; 减震垫、墙体隔声; 等效连续 A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 软水制备; 反渗透膜由厂家到厂更换并回收，不在厂内存放; /; /. 沼气脱硫设备; 废脱硫剂由厂家到厂更换并回收，不在厂内存放; /; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃气锅炉 | 颗粒物、SO2、 NOx | 低氮燃烧器+烟气循环+15m排气筒+在线监测系统 | 达标排放 |
|  | 沼气锅炉 | 颗粒物、SO2、 NOx | 沼气干法脱硫设施，低氮燃烧器+烟气循环+15m排气筒 |  |
| 水污染物 | 软水制备 | 浓水 | 依托现有污水处理厂处理后，用于农田或林地灌溉 | 用于农田或林地灌溉 |
| 固体废物 | 软水制备 | 废反渗透膜 | 由厂家到厂更换并回收，不在厂内存放 | 不造成二次污染 |
|  | 沼气脱硫设备 | 废脱硫剂 | 由厂家到厂更换并回收，不在厂内存放 |  |
| 噪 声 | 主要为锅炉、沼气气包运行过程中产生的噪声，通过安装减震垫、墙体隔声等措施，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类。目前该项目已经濮阳经济技术开发区经济发展局备案，项目代码：2019-410972-44-03-017907，本项目的建设符合国家当前的相关产业政策。 2 项目选址可行性 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）新习镇南新习村，项目建成后，认真落实各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。本项目位于现有锅炉房内，位于企业西厂区，生产车间南侧，污水处理站西侧。根据濮阳经济技术开发区新习镇人民政府开具的证明，本项目所用土地为建设用地。 3 环境质量现状 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，引用濮阳市例行监测点经开区委员会站点2018年度平均监测数据，区域内PM2.5年均值、PM10年均值、O38小时平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为非达标区。氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB30838-2002）IV类标准，COD超标，超标原因为沿途接纳了部分生活污水。项目厂界四周及声环境敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4 营运期影响分析结论 4.1 大气环境影响分析结论 主要为燃气锅炉和沼气锅炉产生的锅炉废气，锅炉均安装有低氮燃烧器+烟气循环系统，废气经15m排气筒排放。其中10t/h燃气锅炉安装有在线监测系统。 4.2 水环境影响评价结论 软水制备产生的浓水，经本厂污水处理站处理后，用于农田或林地灌溉；本项目不新增生活污水。故本项目废水对周围环境影响很小。 4.3 声环境影响评价结论 主要为锅炉、沼气气包产生的噪声，经基础减震、墙体隔声后，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 4.4 固体废物环境影响评价结论 本项目沼气脱硫设备产生的废脱硫剂由厂家到厂更换并回收，不在厂内存放；本项目软水制备装置中反渗透膜由厂家到厂更换并回收，不在厂内存放。 本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。 综上所述，本项目营运期产生的主要污染因素主要为噪声、废气、废水、及固体废弃物。项目营运期产生的污染物均得到了合理处置，能够达标排放，对环境影响较小。 二、建议 1、严格落实环评要求，落实环保资金，建设污染防治措施。 2、加强环保设施的日常监管，强化环保设施的维护更新，确保环保设施以最佳状态运行。 3、环评建议有专人对锅炉、软水制备设施的日常维护管理，确保以最佳状态运行。 4、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 综上所述，濮阳市裕丰源面业有限公司锅炉技术改造项目，在认真落实评价提出的污染物防治措施后，具有明显的社会和环境正效益，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日